ZALĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo - Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś  od km 0+361 do km 5+500”

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 45233000-9 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 5.20 |  |  |
| 2 d.1.1 | D.01.01.01a. | KNNR 1 0111-01 | Odtworzenie punktów geodezyjnych | Szt. | 5.00 |  |  |
| 1.5 | D.01.00.00. Usunięcie karp po wcześniejszych wycinkach |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.5 | D.01.02.01. | KNNR 1 0104-02 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 94.00 |  |  |
| 22 d.1.5 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp | 51.78 |  |  |
| 23 d.1.5 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp | 51.40 |  |  |
| 1.6 | D.01.00.00. Usunięcie krzewów |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.6 | D.01.02.01. | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni - krzaki wzdłuż poboczy | m2 | 2700.00 |  |  |
| 25 d.1.6 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie drągowiny, gałęzi i karpiny z usuniętych krzewów do 2km | mp | 77.22 |  |  |
| 26 d.1.6 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp | 77.22 |  |  |
| 1.7 | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.1.7 | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m3 | 2700.00 |  |  |
| 28 d.1.7 | D.01.02.02. | KNNR 1 0206-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 2700.00 |  |  |
| 1.8 | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.1.8 | D.01.02.04. | KNR AT-03 0102-04/03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - ekstrapolacja | m2 | 22330.00 |  |  |
| 30 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 160.00 |  |  |
| 31 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie | m2 | 310.00 |  |  |
| 32 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową | m2 | 100.00 |  |  |
| 33 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - Roz. Naw. Brukowej grub. 8 | m2 | 180.00 |  |  |
| 34 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych wystających - Roz. Krawężnika 15x30 | m | 160.00 |  |  |
| 35 d.1.8 | D.01.02.04. | KNNR 6 1103-06 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - Kostka do regulacji wysokościowej grub. 8cm | m2 | 20.00 |  |  |
| 36 d.1.8 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 | 106.75 |  |  |
| 37 d.1.8 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 4293.63 |  |  |
| 1.9 | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.1.9 | D.02.01.01. | KNNR 1 0209-10 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 | m3 | 7000.00 |  |  |
| 39 d.1.9 | D.02.03.01 | KNNR 1 0407-01 | Nasypy. Formowanie i zagęszczanie nasypów i skarp - mechanicznie - grunt z wykopów | m3 | 7000.00 |  |  |
| 40 d.1.9 | D.02.03.01 | KNR 2-11 1103-03 analogia | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (pospółka) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 1000.00 |  |  |
| 41 d.1.9 | D.02.03.01 | KNNR 1 0402-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów i skarp z ziemi dostarczonej samochodami. | m3 | 1000.00 |  |  |
| 1.10 | D.03.00.00. Elementy kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.1.10 | D.03.02.01. | KNR 2-25 0519-06 | Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500mm | kpl. | 2.00 |  |  |
| 43 d.1.10 | D.03.02.01. | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 | 1.20 |  |  |
| 44 d.1.10 | D.03.02.01. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 2.40 |  |  |
| 45 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste i liniowe o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. III - 80% mechanicznie. | m3 | 9.25 |  |  |
| 46 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe i jamiste o głębokości do 3,0 m w gruncie kat. III - 20% robót ręcznie. | m3 | 2.31 |  |  |
| 47 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0206-02 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 10.91 |  |  |
| 48 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat.gr. III-IV - 80 % całości robót | m3 | 0.52 |  |  |
| 49 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III - 20% robót ręcznie | m3 | 0.13 |  |  |
| 50 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna piaskowa o gr. 10 cm w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa - piasek | m3 | 0.20 |  |  |
| 51 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S (SN=8kPa) o gładkich ściankach, średnicy 200 x 5,9mm łączonych na uszczelki gumowe na wcisk - przykanaliki. | m | 2.00 |  |  |
| 52 d.1.10 | D.03.02.01. | KNR-W 2-18 0421-03 | Tuleje ochronne PVC o średnicy 200 mm i włączenia | szt | 2.00 |  |  |
| 53 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 4 1424-01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500mm z osadnikiem h=0,95m i syfonem, dnem pełnym i pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną typu ciężkiego. | szt. | 2.00 |  |  |
| 54 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 1 0608-02 | Obsypka piaskowa do wys. 30 cm ponad wierzch rury w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa - piasek | m3 | 1.00 |  |  |
| 55 d.1.10 | D.03.02.01. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1.00 |  |  |
| 1.11 | D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenu |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.1.11 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 1.12 | D.05.00.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.1.12 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże grutowe zagęszczone: wskaźnik zagęszczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa | m2 | 35.00 |  |  |
| 58 d.1.12 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-02 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm | m2 | 35.00 |  |  |
| 59 d.1.12 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 | 35.00 |  |  |
| 60 d.1.12 | D.05.03.01. | KNNR 6 0302-02 | Kostka granitowa regularna, grub. 16cm z wypełnieniem spoin na mokro zaprawą cementowo - piaskową klasy min. C25/30 wypełnienie min. 8cm | m2 | 35.00 |  |  |
| 1.13 | D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.1.13 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe zagęszczone: wskaźnik zagęszczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa | m2 | 2599.00 |  |  |
| 62 d.1.13 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-02 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm | m2 | 2599.00 |  |  |
| 63 d.1.13 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 | 2260.00 |  |  |
| 64 d.1.13 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1883.00 |  |  |
| 65 d.1.13 | D.05.03.05. | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W | m2 | 1883.00 |  |  |
| 66 d.1.13 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1727.00 |  |  |
| 67 d.1.13 | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 8S | m2 | 1727.00 |  |  |
| 1.14 | D.05.00.00. Nakładka bitumiczna |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.1.14 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 22330.00 |  |  |
| 69 d.1.14 | D.05.03.05. | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W, KR3-4 | m2 | 22330.00 |  |  |
| 70 d.1.14 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 22330.00 |  |  |
| 71 d.1.14 | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 8S, KR3-4 | m2 | 22330.00 |  |  |
| 1.15 | D.05.00.00. Poszerzenia asfaltowe jezdni |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.1.15 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe zagęszczone: wskaźnik zagęszczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa | m2 | 12772.00 |  |  |
| 73 d.1.15 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-02 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm =2,5MPa - 15cm | m2 | 12772.00 |  |  |
| 74 d.1.15 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 | 11106.00 |  |  |
| 75 d.1.15 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 9255.00 |  |  |
| 76 d.1.15 | D.05.03.05. | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W, KR3-4 | m2 | 9255.00 |  |  |
| 77 d.1.15 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 8490.00 |  |  |
| 78 d.1.15 | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 8S, KR3-4 | m2 | 8490.00 |  |  |
| 79 d.1.15 | D.05.03.26g | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 | 11000.00 |  |  |
| 1.16 | D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.1.16 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 550.00 |  |  |
| 81 d.1.16 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-02 | Grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm | m2 | 550.00 |  |  |
| 82 d.1.16 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 | 550.00 |  |  |
| 83 d.1.16 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, szara, niefazowana - 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm | m2 | 550.00 |  |  |
| 1.17 | D.05.00.00. Chodniki z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.1.17 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa Wskaźnik zagęszczenia 0,98 | m2 | 1110.00 |  |  |
| 85 d.1.17 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 | 1110.00 |  |  |
| 86 d.1.17 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, czerwona, fazowana - 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 | 1110.00 |  |  |
| 1.18 | D.06.00.00. Pobocza z kruszywa |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.1.18 | D.04.01.01. | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 8960.00 |  |  |
| 88 d.1.18 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa Wskaźnik zagęszczenia 0,98 | m2 | 8960.00 |  |  |
| 89 d.1.18 | D.06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Mieszanka optymalna zagęszczona do wtórnego modułu sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98 - 10cm | m2 | 8960.00 |  |  |
| 1.19 | D.06.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy |  |  |  |  |  |  |
| 90 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 30.00 |  |  |
| 91 d.1.19 | D.06.02.01. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych | m | 30.00 |  |  |
| 92 d.1.19 | D.06.02.01. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 1.00 |  |  |
| 93 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 9.00 |  |  |
| 94 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm PEHD | m | 30.00 |  |  |
| 95 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 6.00 |  |  |
| 96 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR-W 10 2319-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ręczne kształtowanie skarp przyczółków w gruntach | m2 | 48.00 |  |  |
| 97 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 | 17.23 |  |  |
| 98 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 1302-05 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 115.00 |  |  |
| 99 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 90.00 |  |  |
| 100 d.1.19 | D.06.02.01. | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 2300.00 |  |  |
| 101 d.1.19 | D.06.02.01. | KNR 15-01 0113-02 | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | 2522.23 |  |  |
| 1.20 | D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze |  |  |  |  |  |  |
| 102 d.1.20 | D.07.01.01. | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe | m2 | 1100.00 |  |  |
| 103 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - rozebranie znaków lub drogowskazów | szt. | 35.00 |  |  |
| 104 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 26.00 |  |  |
| 105 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych | szt. | 56.00 |  |  |
| 106 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 57.00 |  |  |
| 107 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - Pylony U-5b zespolone z C-9 | szt. | 2.00 |  |  |
| 108 d.1.20 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 kalk. własna | Pionowe znaki drogowe projektowane - znak aktywny z własnym zasilaniem D-6 montowany na słupku stalowym - komplet | szt. | 4.00 |  |  |
| 109 d.1.20 | D.01.02.04. | KNNR 6 0808-07 | Rozebranie barier drogowych stalowych - do likwidacji | m | 25.00 |  |  |
| 110 d.1.20 | D.07.06.01. | KNNR 6 0808-07 | Rozebranie barier drogowych stalowych - do przestawienia | m | 50.00 |  |  |
| 111 d.1.20 | D.07.06.01. | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - przestawienie | m | 50.00 |  |  |
| 112 d.1.20 | D.07.06.01. | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 305.00 |  |  |
| 1.21 | D.08.00.00. Obramowania projektowanych konstrukcji |  |  |  |  |  |  |
| 113 d.1.21 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe | m | 630.00 |  |  |
| 114 d.1.21 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe | m | 510.00 |  |  |
| 115 d.1.21 | D.08.01.02. | KNNR 6 0403-05 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe | m | 65.00 |  |  |
| 116 d.1.21 | D.08.03.01 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm i ławie betonowej z bet. cem. C12/15 (B-15), spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowe | m | 555.00 |  |  |
| 1.22 | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń niska |  |  |  |  |  |  |
| 117 d.1.22 | D.09.01.01. | KNNR 1 0502-02 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV | m3 | 3700.00 |  |  |
| 118 d.1.22 | D.09.01.01. | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. | m2 | 37000.00 |  |  |
| 1.23 | 45112710-5 D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń wysoka |  |  |  |  |  |  |
| 119 d.1.23 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0303-06 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Nasadzenia (dąb szypułkowy) - z opalikowaniem (3szt. palików o wys.1,50m na 1szt. drzewa) | szt. | 200.00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

- brutto, słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................

( Czytelny podpis lub i pieczątka  i podpis wykonawcy)

………………………., dnia …………………….. r.

(miejscowość)