DROMACC Maciej Białoszewski; NIP: 758-210-07-65

ul.Goworowska 31A/5; 07-410 Ostrołęka;

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo - Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona na odc. DW509 – Komorowo Żuławskie

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI

INWESTOR ADRES INWESTORA WYKONAWCA ROBÓT BRANŻA DROGOWA

Obręb Wilkowo: 289, 176/2, 214, 245, 234, 238, 256, 257, 267, 95; Obręb Sierpin: 219, 72, 230, 228, 227, 69, 126, 64, 214, 208, 226, 163; Obręb Przezmark: 385, 49, 386, 120, 393, 137, 379, 399, 350, 147, 420; Obręb Komorowo Żuławskie: 191, 437, 541;

Powiat  Elbląski – Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA

tech. bud. Mariusz Krukowski mgr. inż. Maciej Białoszewski 19.10.2017

Data opracowania 19.10.2017

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo - Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 45233000 9 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 1.1 |  |  | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te- | km |  |  |
| d.1.1 |  | 0111-01 | renie równinnym. 7.80 | km | 7.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.80 |
| 2 | D.01.01.01 | KNNR 1 | Odtworzenie punktów geodezyjnych | szt |  |  |
| d.1.1 | a. | 0111-01 | 5 | szt | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 1.2 |  |  | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 0-100 cm |  |  |  |
| 3 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 0101-02 | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 4 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.2 |  | 0107-01 | 8*0.2 | mp | 1.60 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 5 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.2 |  | 0107-04 | 1.6 | mp | 1.60 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 6 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.2 |  | 0107-02 | 8*0.07 | mp | 0.56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.56 |
| 7 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.2 |  | 0107-03 | 8*0.17 | mp | 1.36 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.36 |
| 8 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.2 |  | 0107-05 | 0.56+1.36 | mp | 1.92 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.92 |
| 1.3 |  |  | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 100-200 cm |  |  |  |
| 9 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. |  |  |
| d.1.3 |  | 0101-06 | 168 | szt. | 168.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 168.00 |
| 10 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.3 |  | 0107-01 | 168*0.58 | mp | 97.44 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.44 |
| 11 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.3 |  | 0107-04 | 97.44 | mp | 97.44 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.44 |
| 12 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.3 |  | 0107-02 | 168.0*0.65 | mp | 109.20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 109.20 |
| 13 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.3 |  | 0107-03 | 168.0*1.95 | mp | 327.60 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 327.60 |
| 14 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.3 |  | 0107-05 | 109.20+327.60 | mp | 436.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 436.80 |
| 1.4 |  |  | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 200-300 cm |  |  |  |
| 15 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm | szt. |  |  |
| d.1.4 |  | 0101-07 | 56.0 | szt. | 56.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 56.00 |
| 16 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.4 |  | 0107-01 | 56*0.77 | mp | 43.12 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 43.12 |
| 17 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.4 |  | 0107-04 | 43.12 | mp | 43.12 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 43.12 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podsta wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.4 |  | 0107-02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 56.0*0.88 | mp | 49.28 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 49.28 |
| 19 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.4 |  | 0107-03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 56*2.62 | mp | 146.72 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 146.72 |
| 20 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.4 |  | 0107-05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 49.28+146.72 | mp | 196.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 196.00 |
| 1.5 |  |  | D.01.00.00. Usunięcie karp po wcześniejszych wycinkach |  |  |  |
| 21 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej | szt. |  |  |
| d.1.5 |  | 0104-02 | wilgotności |  |  |  |
|  |  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 22 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
| d.1.5 |  | 0107-02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10*0.07 | mp | 0.70 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.70 |
| 23 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.5 |  | 0107-05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.7 | mp | 0.70 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.70 |
| 1.6 |  |  | D.01.00.00. Usunięcie krzaków i krzewów |  |  |  |
| 24 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% po- | m2 |  |  |
| d.1.6 |  | 0102-02 | wierzchni - krzaki wzdłuż poboczy |  |  |  |
|  |  |  | 3200 | m2 | 3200.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3200.00 |
| 25 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Wywożenie drągowiny, gałęzi i karpiny z usuniętych krzewów do 2km | mp |  |  |
| d.1.6 |  | 0107-03 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3200/10000)*286 | mp | 91.52 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 91.52 |
| 26 | D.01.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
| d.1.6 |  | 0107-05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 91.52 | mp | 91.52 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 91.52 |
| 1.7 |  |  | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |
| 27 | D.01.02.02 | KNNR 1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za | m3 |  |  |
| d.1.7 |  | 0113-01 | pomocą spycharek |  |  |  |
|  |  |  | 4900 | m3 | 4900.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4900.00 |
| 28 | D.01.02.02 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 | m3 |  |  |
| d.1.7 |  | 0206-04 | m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z |  |  |  |
|  |  | 0208-02 | transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | utwardzonej samochodami samowyładowczymi |  |  |  |
|  |  |  | 4900.0 | m3 | 4900.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4900.00 |
| 1.8 |  |  | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 29 | D.01.02.04 | KNR AT- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 03 0102- | materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja |  |  |  |
|  |  | 04/03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30700 | m2 | 30700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30700.00 |
| 30 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0802-06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 95.0 | m2 | 95.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 95.00 |
| 31 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0802-04 | nicznie |  |  |  |
|  |  |  | 300.0 | m2 | 300.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 300.00 |
| 32 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0805-04 | nach wypełnionych zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  |  | 145.0 | m2 | 145.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 145.00 |
| 33 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - Roz. | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0803-08 | Naw. Brukowej grub. 8 |  |  |  |
|  |  |  | 255 | m2 | 255.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 255.00 |
| 34 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie krawężników betonowych wystających - Roz. Krawężnika | m |  |  |
| d.1.8 |  | 0806-02 | 15x30 |  |  |  |
|  |  |  | 150.0 | m | 150.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150.00 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 35 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm | m |  |  |
| d.1.8 |  | 0806-08 | 50.0 | m | 50.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.00 |
| 36 | D.01.02.04 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych | m |  |  |
| d.1.8 |  | 0816-01 | 230.0 | m | 230.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 230.00 |
| 37 | D.01.02.04 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | szt |  |  |
| d.1.8 |  | 0816-04 | 12.0 | szt | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 38 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0807-05 | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 39 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z podbudowami gr. | m2 |  |  |
| d.1.8 |  | 0802-02 | 49cm 9800 | m2 | 9800.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9800.00 |
| 40 | D.01.02.04 | KNNR 6 | Rozebranie ogrodzeń z siatki do odtworzenia | m |  |  |
| d.1.8 |  | 0808-03 | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 41 | D.01.02.04 | KNR 4-04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 |  |  |
| d.1.8 |  | 1103-01 | (0.15*95.0+0.08*300+0.15*145.0+0.08*255+0.15*0.3*150.0+0.08*0.3* 50.0+2*3.14*0.3*0.12*230.0+12.0*0.25+0.15*10.0+0.49*9800)*1.25 | m3 | 6183.56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6183.56 |
| 42 | D.01.02.04 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i | m3 |  |  |
| d.1.8 |  | 1103-04 | wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km |  |  |  |
|  |  | 1103-05 | 172.57+0.15*30700*1.25 | m3 | 5928.82 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5928.82 |
| 43 | D.01.02.04 | KNR 2-09 | Rozbieranie wiat przystankowych | wiat. |  |  |
| d.1.8 |  | 0422-04 | 2 | wiat. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 44 | D.01.02.04 | KNR 2-09 | Transport wiat przystankowych z rozbiórki samochodami na odległość | szt |  |  |
| d.1.8 |  | 0425-07 | do 1 km 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 45 | D.01.02.04 | KNR 2-09 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za transport | t |  |  |
| d.1.8 |  | 0425-09 | na odległość do 10km 2 | t | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 1.9 |  |  | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |
| 46 | D.02.01.01 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 | m3 |  |  |
| d.1.9 |  | 0202-10 | m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po |  |  |  |
|  |  | 0208-02 | drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 13000 | m3 | 13000.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13000.00 |
| 47 | D.02.01.01 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 | m3 |  |  |
| d.1.9 |  | 0202-10 | m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 9000 | m3 | 9000.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9000.00 |
| 48 | D.01.02.02 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 | m3 |  |  |
| d.1.9 |  | 0206-04 | m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładow- |  |  |  |
|  |  |  | czymi 9000.0 | m3 | 9000.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9000.00 |
| 49 | D.02.03.01 | KNNR 1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów i skarp z ziemi dostarczonej sa- | m3 |  |  |
| d.1.9 |  | 0402-01 | mochodami. 9000.0 | m3 | 9000.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9000.00 |
| 1.10 |  |  | D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia techniczego terenu |  |  |  |
| 50 | D.03.02.01 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
| d.1.1 0 | a | 1406-04 | 15.0 | szt. | 15.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 1.11 |  |  | D.05.00.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  |  |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 51 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże grutowe |  |  |  |
| 1 |  |  | zagęszczone: wskaźnik zagęśzczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa 20 | m2 | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 52 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany | m2 |  |  |
| d.1.1 1 |  | 0111-02 | cementem Rm=2,5MPa - 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 53 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o | m2 |  |  |
| d.1.1 1 |  | 0113-02 | grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 54 | D.05.03.01 | KNNR 6 | Kostka granitowa regularna, grub. 16cm z wypełnieniem spoin na mokro | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0302-02 | zaprawą cementowo - piaskową klasy min. C25/30 wypełnienie min. |  |  |  |
| 1 |  |  | 8cm |  |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 1.12 |  |  | D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe |  |  |  |
| 55 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże grutowe |  |  |  |
| 2 |  |  | zagęszczone: wskaźnik zagęśzczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa 5560.0 | m2 | 5560.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5560.00 |
| 56 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany | m2 |  |  |
| d.1.1 2 |  | 0111-02 | cementem Rm=2,5MPa - 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 5560.0 | m2 | 5560.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5560.00 |
| 57 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o | m2 |  |  |
| d.1.1 2 |  | 0113-02 | grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 5170 | m2 | 5170.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5170.00 |
| 58 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie |  |  |  |
| 2 |  | 01 | emulsji 0,8 kg/m2 4700.0 | m2 | 4700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4700.00 |
| 59 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 2 |  | 0308-03 | (warstwa wiążąca) - AC 16W |  |  |  |
|  |  |  | 4700.0 | m2 | 4700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4700.00 |
| 60 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 |  |  |  |
| 2 |  | 02 | kg/m2 4500.0 | m2 | 4500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4500.00 |
| 61 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 2 |  | 0309-02 | (warstwa ścieralna) - AC 8S |  |  |  |
|  |  |  | 4500 | m2 | 4500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4500.00 |
| 1.13 |  |  | D.05.00.00. Nakładka bitumiczna |  |  |  |
| 62 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie |  |  |  |
| 3 |  | 01 | emulsji 0,8 kg/m2 30700 | m2 | 30700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30700.00 |
| 63 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 3 |  | 0308-03 | (warstwa wiążąca) - AC 16W |  |  |  |
|  |  |  | 30700 | m2 | 30700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30700.00 |
| 64 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 |  |  |  |
| 3 |  | 02 | kg/m2 30700 | m2 | 30700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30700.00 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 65 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 3 |  | 0309-02 | (warstwa ścieralna) - AC 8S |  |  |  |
|  |  |  | 30700 | m2 | 30700.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30700.00 |
| 1.14 |  |  | D.05.00.00. Poszerzenia asfaltowe jezdni - pełna gubość konstrukcji | jezdni |  |  |
| 66 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże grutowe |  |  |  |
| 4 |  |  | zagęszczone: wskaźnik zagęśzczenia 1,03; wtórny moduł sprężystości 120 Mpa 20880 | m2 | 20880.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20880.00 |
| 67 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza - grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany | m2 |  |  |
| d.1.1 4 |  | 0111-02 | cementem Rm=2,5MPa - 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 20880.0 | m2 | 20880.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20880.00 |
| 68 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub tłucznia kamiennego o | m2 |  |  |
| d.1.1 4 |  | 0113-02 | grubości po zagęszczeniu 20 cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 20520 | m2 | 20520.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20520.00 |
| 69 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie |  |  |  |
| 4 |  | 01 | emulsji 0,8 kg/m2 19880.0 | m2 | 19880.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19880.00 |
| 70 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 9 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 4 |  | 0308-03 | (warstwa wiążąca) - AC 16W |  |  |  |
|  |  |  | 19880 | m2 | 19880.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19880.00 |
| 71 | D.04.03.01 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 03 0202- | podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 |  |  |  |
| 4 |  | 02 | kg/m2 19750 | m2 | 19750.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19750.00 |
| 72 | D.05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 |  |  |
| d.1.1 4 |  | 0309-02 | (warstwa ścieralna) - AC 8S |  |  |  |
|  |  |  | 19750.0 | m2 | 19750.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19750.00 |
| 73 | D.05.03.26 | KNR AT- | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka | m2 |  |  |
| d.1.1 | g | 03 0203- |  |  |  |  |
| 4 |  | 01 | 15550 | m2 | 15550.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15550.00 |
| 1.15 |  |  | D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej |  |  |  |
| 74 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 5 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | 1350.0 | m2 | 1350.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1350.00 |
| 75 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - | m2 |  |  |
| d.1.1 5 |  | 0111-02 | 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 1350.0 | m2 | 1350.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1350.00 |
| 76 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 | m2 |  |  |
| d.1.1 5 |  | 0113-06 | cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 1350.0 | m2 | 1350.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1350.00 |
| 77 | D.05.03.23 | KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, szara, niefazowana - 8 cm, | m2 |  |  |
| d.1.1 5 | a | 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm |  |  |  |
|  |  |  | 1350.0 | m2 | 1350.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1350.00 |
| 1.16 |  |  | D.05.00.00. Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej |  |  |  |
| 78 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 6 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | 520.0 | m2 | 520.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 520.00 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 79 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - | m2 |  |  |
| d.1.1 6 |  | 0111-02 | 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 520 | m2 | 520.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 520.00 |
| 80 | D.04.06.01 | KNNR 6 | Podbudowy betonowe z bet. cem C20/25 o grubości po zagęszczeniu | m2 |  |  |
| d.1.1 6 | a | 0109-03 | 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą |  |  |  |
|  |  |  | 520 | m2 | 520.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 520.00 |
| 81 | D.05.03.23 | KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, szara, niefazowana - 8 cm, | m2 |  |  |
| d.1.1 6 | a | 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm |  |  |  |
|  |  |  | 520.0 | m2 | 520.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 520.00 |
| 1.17 |  |  | D.05.00.00. Zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej |  |  |  |
| 82 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- | m2 |  |  |
| d.1.1 7 |  | 0103-03 | cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | 125 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 83 | D.04.05.01 | KNNR 6 | Grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - | m2 |  |  |
| d.1.1 7 |  | 0111-02 | 15cm |  |  |  |
|  |  |  | 125 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 84 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 | m2 |  |  |
| d.1.1 7 |  | 0113-06 | cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 125.0 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 85 | D.05.03.23 | KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, szara, niefazowana - 8 cm, | m2 |  |  |
| d.1.1 7 | a | 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm |  |  |  |
|  |  |  | 125 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 1.18 |  |  | D.05.00.00. Chodniki z kostki brukowej |  |  |  |
| 86 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0103-01 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe, wtórny |  |  |  |
| 8 |  |  | moduł sprężystości 80MPa Wskaźnik zagęszczenia 0,98 3450 | m2 | 3450.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3450.00 |
| 87 | D.04.04.02 | KNNR 6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 | m2 |  |  |
| d.1.1 8 |  | 0113-06 | cm - stabilizowana mechanicznie |  |  |  |
|  |  |  | 3450 | m2 | 3450.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3450.00 |
| 88 | D.05.03.23 | KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej - betonowa, czerwona, fazowana - 8 | m2 |  |  |
| d.1.1 | a | 0502-03 | cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem |  |  |  |
| 8 |  |  | spoin piaskiem - kostka nowa 3450.0 | m2 | 3450.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3450.00 |
| 1.19 |  |  | D.06.00.00. Pobocza z kruszywa |  |  |  |
| 89 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania | m2 |  |  |
| d.1.1 9 |  | 1301-05 | 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | 12500 | m2 | 12500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12500.00 |
| 90 | D.04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. | m2 |  |  |
| d.1.1 |  | 0103-01 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podłoże gruntowe, wtórny |  |  |  |
| 9 |  |  | moduł sprężystości 80MPa Wskaźnik zagęszczenia 0,98 12500 | m2 | 12500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12500.00 |
| 91 | D.06.03.01 | KNNR 6 | Mieszanka optymalna zagęszczona do wtórnego modułu sprężystości | m2 |  |  |
| d.1.1 9 |  | 0113-05 | 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98 - 10cm |  |  |  |
|  |  |  | 12500 | m2 | 12500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12500.00 |
| 1.20 |  |  | D.06.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy |  |  |  |
| 92 | D.06.02.01 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 | m3 |  |  |
| d.1.2 |  | 0202-06 | m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10.0 km po |  |  |  |
| 0 |  | 0208-02 | drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi (1.0*1.0*580.0+1.2*1.2*40.0+1.4*1.4*12.50+1.6*1.6*31.0+2.0*2.0*29.0)- 493.65 | m3 | 363.81 |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podsta wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 363.81 |
| 93 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 857.46-204.42-3.14*0.2*0.2*580.0-3.14*0.3*0.3*40.0-3.14*0.4*0.4* 12.50-3.14*0.5*0.5*31.0-3.14*0.7*0.7*29.0 | m3 m3 | 493.65 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 493.65 |
| 94 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 |  |  |
|  |  |  | (0.25*1.0*580.0+0.25*1.2*40.0+0.25*1.4*12.50+0.4*1.6*31.0+0.4*2.0* 29.0) | m3 | 204.42 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 204.42 |
| 95 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm PEHD | m |  |  |
|  |  |  | 580.0 | m | 580.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 580.00 |
| 96 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 60 cm PEHD | m |  |  |
|  |  |  | 40.0 | m | 40.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 97 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 80 cm PEHD | m |  |  |
|  |  |  | 12.50 | m | 12.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.50 |
| 98 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 100 cm PEHD | m |  |  |
|  |  |  | 31.0 | m | 31.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 31.00 |
| 99 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 140 cm PEHD | m |  |  |
|  |  |  | 29.0 | m | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 29.00 |
| 100 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 2 0301-01 | Ścianki czołowe z cegieł pełnych budowlanych | m2 |  |  |
|  |  |  | 70 | m2 | 70.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 70.00 |
| 101 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR-W 10 231906 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ręczne kształtowanie skarp przyczółków w gruntach 140.0 | m2 m2 | 140.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140.00 |
| 102 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III- IV 857.46-204.42-3.14*0.2*0.2*580.0-3.14*0.3*0.3*40.0-3.14*0.4*0.4* 12.50-3.14*0.5*0.5*31.0-3.14*0.7*0.7*29.0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | m3 | 493.65 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 493.65 |
| 103 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 1302-05 | Oczyszczenie przepustów z namułu do 50% jego średnicy | m |  |  |
|  |  |  | 10.0 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 104 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m |  |  |
|  |  |  | 500 | m | 500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 500.00 |
| 105 d.1.2 0 | D.06.02.01 | KNR 1501 011302 | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm 510.0 | m m | 510.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 510.00 |
| 1.21 |  |  | D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze |  |  |  |
| 106 d.1.2 1 | D.07.01.01 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe | m2 |  |  |
|  |  |  | 2100.0 | m2 | 2100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2100.00 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podsta wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - rozebranie znaków lub drogowskazów | szt. |  |  |
|  |  |  | 55.0 | szt. | 55.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 55.00 |
| 108 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt |  |  |
|  |  |  | 36.0 | szt | 36.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 109 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 120.0 | szt. | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 120.00 |
| 110 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 89.0 | szt. | 89.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 89.00 |
| 111 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - Pylony U-5b zespolone z C-9 | szt. |  |  |
|  |  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 112 d.1.2 1 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-01 kalk. własna | Pionowe znaki drogowe projektowane fotowoltaniczne - znak aktywny z własnym zasilaniem montowany na słupku stalowym - komplet 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 113 d.1.2 1 | D.07.06.01 | KNR AT- 04 020903 | Azyle prefabrykowane 10.0 | m2 m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 114 d.1.2 1 | D.07.06.01 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m |  |  |
|  |  |  | 100 | m | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 115 d.1.2 1 | D.07.06.01 | KNNR 6 0701-03 | Wygrodzenie olszyńskie | m |  |  |
|  |  |  | 110.0 | m | 110.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 110.00 |
| 116 d.1.2 1 | D.07.06.01 | KNNR 6 0702-01 kalk. własna | Pionowe znaki drogowe projektowane - oświetlenie przejść dla pieszych hybrydowymi znakami D6 wg PW (uwzględnić wszystkie roboty) hybrydowy znak aktywny D6 (panel fotowoltaiczny (min 2x180W) oraz turbina wiatrową (o mocy minimum 400W)) wyposażony w: panel fotowoltaiczny min. 2 x 180W, wysokiej wydajności polikrystaliczny lub monokrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość min. 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą; turbina wiatrowa moc turbiny: min. 400W, ilość łopat: 3 szt. lub 5 szt. dwustronny znak D6 900x900 podświetlany od środka LED; dwustronny pulsator LED o średnicy 300mm nad pylonem; czujnik ruchu; oprawy LED o mocy minimum 50W - oprawa umieszczona pod znakiem aktywnym D6 (polonem); Kontroler hybrydowy 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM Akumulator min. 2x100AH 12V, bateria żelowa NPG do instalacji so- larnych, w pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl, bezobsługo- we; Skrzynka baterii stalowa, ocynkowana hermetyczna, położona pod ziemią, przeciwkradzieżowa słup sygnalizacyjny z dodatkowa konstrukcją wsporczą pod panele fo- towoltaiczne, wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej pod indywidualne wytyczne (wymiary, waga, ilość paneli), stal ocynkowana ogniowo wysokość: 6,5m, ramie na wysokości od 5m do 6,5m, dł. ramienia do od 5m do 7m (wg. oznaczenia na planie) prześwit pod znakiem min. 5m, Fundament prefabrykowany lub zespół kotwiący dla słupów sygnalizacyjnych 4xM30 wg. producentów - Wylewany betonem, Certyfikowany 7 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | kpl. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 117 | D.07.06.01 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe projektowane - doświetlenie zatok autobuso- | kpl. |  |  |
| d.1.2 |  | 0702-01 | wych hybrydowymi lampami oświetleniowymi wg PW (uwzględnić |  |  |  |
| 1 |  | kalk. włas- | wszystkie roboty) |  |  |  |
|  |  |  | hybrydowe lampy LED o mocy minimum 50W (panel fotowoltaiczny (min 2x250W) oraz turbina wiatrową (o mocy minimum 400W)) wyposażony w: turbina wiatrowa Moc znamionowa: 400W 24V Maksymalna moc wyjściowa: 600W Ilość łopat: 3 szt. lub 5 szt. trójfazowy generator AC z magnesem trwałym; panel fotowoltaiczny Moc paneli: 2 x 250W = 500W 24V, wysokiej wydajności polikrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Oprawa uliczna LED Moc lampy LED: min 50W DC 24V - z funkcją oszczędzania energii. Skuteczność świetlna LED: 100-140 lm / W Żywotność: > 50,000 Godzin kontroler hybrydowy 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM akumulator min. 2x150AH 12V, bateria żelowa NPG do instalacji so- larnych, w pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl, bezobsługo- we; skrzynka baterii stalowa, ocynkowana hermetyczna, położona pod ziemią, przeciwkradzieżowa; słup cynkowany ogniowo stożkowy h=6,5 wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową; |  |  |  |
|  |  |  | fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany, |  |  |  |
|  |  |  | 7 | kpl. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 118 | D.07.06.01 | KNNR 2 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - odtworzenie | m |  |  |
| d.1.2 1 |  | 1601-02 | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 119 | D.07.06.01 | KNNR 2 | Ogrodzenie z siatki - odtworzenie | m |  |  |
| d.1.2 1 |  | 1603-03 | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 1.22 |  |  | D.08.00.00. Obramowenia projektowanych konstukcji |  |  |  |
| 120 | D.08.01.01 | KNNR 6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem | m |  |  |
| d.1.2 |  | 0403-03 | ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce ce- |  |  |  |
| 2 |  |  | mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe 2147.0 | m | 2147.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2147.00 |
| 121 | D.08.01.01 | KNNR 6 | Opornik betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław | m |  |  |
| d.1.2 |  | 0403-03 | betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce cemen- |  |  |  |
| 2 |  |  | towo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe 1095 | m | 1095.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1095.00 |
| 122 | D.08.01.02 | KNNR 6 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem | m |  |  |
| d.1.2 |  | 0403-05 | ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce ce- |  |  |  |
| 2 |  |  | mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe 236.0 | m | 236.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 236.00 |
| 123 | D.08.01.02 | KNNR 6 | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem | m |  |  |
| d.1.2 |  | 0403-05 | ław betonowych z oporem - bet. cem. C12/15 (B-15) - na podsypce ce- |  |  |  |
| 2 |  |  | mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe 269.0 | m | 269.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 269.00 |
| 124 | D.08.03.01 | KNNR 6 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 | m |  |  |
| d.1.2 |  | 0404-04 | gr.5cm i ławie betonowej z bet. cem. C12/15 (B-15), spoiny wypełnione |  |  |  |
| 2 |  |  | zaprawą cementową - nowe 1995.0 | m | 1995.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1995.00 |
| 125 | D.08.05.01 | KNNR 6 | Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych | m |  |  |
| d.1.2 2 |  | 0606-03 | 100.0 | m | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 1.23 |  |  | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń niska |  |  |  |
| 126 | D.09.01.01 | KNNR 1 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; | m3 |  |  |
| d.1.2 3 |  | 0502-02 | grunt kat.IV |  |  |  |
|  |  |  | 25000*0.1 | m3 | 2500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2500.00 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 127 | D.09.01.01 | KNNR 1 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. | m2 |  |  |
| d.1.2 3 |  | 0507-01 | 25000 | m2 | 25000.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25000.00 |
| 1.24 |  | 45112710 5 | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń wysoka |  |  |  |
| 128 | D.09.01.01 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płas- | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 0303-06 | kim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : |  |  |  |
| 4 |  |  | 0.7 m - Nasadzenia (dąb szypułkowy) - z opalikowaniem (3szt. palików o wys.1,50m na 1szt. drzewa) 405.0 | szt. | 405.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 405.00 |
| 2 |  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 2.1 |  | 45111000 8 | D.03.02.01. Roboty ziemne |  |  |  |
| 129 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0202-05 | m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. <wykop pod kanał>680.0*1.0*(1.54+0.15)+2.5*1.0*(1.54+0.15)+5.0*1.0* |  | 1195.78 |  |
|  |  |  | (1.56+0.15)+5.0*1.0*(1.45+0.15)+1.5*1.0*(1.48+0.15)+2.0*1.0*(1.45+ 0.15)+2.0*1.0*(1.48+0.15)+2.0*1.0*(1.56+0.15)+2.5*1.0*(1.43+0.15)+ 2.5*1.0*(1.55+0.15)+3.0*1.0*(1.61 +0.15) <wykop pod studnie>(1.21 + 1.82+1.90+2.07+1.99+2.12+2.03+2.28+ 1.96+1.86+1.87+1.81 + 1.83+1.99+1.79+1.79+2.04+1.95+1.98+1.94+ 2.09)*3.0*3.0 |  | 362.88 |  |
|  |  |  | <wykop pod wpusty>(1.70+1.70+1.64+1.70+1.67+1.70+1.70+1.64+ 1.70+1.70)*2.3*2.3 A (obliczenia pomocnicze) |  | 89.14 |  |
|  |  |  |  |  | 1647.80 |  |
|  |  |  | 1647.80*0.8 | m3 | 1318.24 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1318.24 |
| 130 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia- | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0307-03 | nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 1195.78*0.2 | m3 | 239.16 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 239.16 |
| 131 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia- | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0308-03 | nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 362.88*0.2 | m3 | 72.58 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 72.58 |
| 132 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła- | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0208-02 | dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu <fi 315>0.32*0.32*3.14/4*330.5 |  | 26.57 |  |
|  |  |  | <fi 250>0.25*0.25*3.14/4*286.0 |  | 14.03 |  |
|  |  |  | <fi 200>0.20*0.20*3.14/4*28.0 |  | 0.88 |  |
|  |  |  | <studnie>(1.01 +1.62+1.70+1.87+1.79+1.92+1.83+2.08+1.76+1.66+ 1.67+1.61 + 1.63+1.79+1.59+1.59+1.84+1.75+1.78+1.74+1.89)*1.4*1.4* 3.14/4 |  | 55.57 |  |
|  |  |  | <wpusty>(1.55+1.55+1.49+1.55+1.52+1.55+1.55+1.49+1.55+1.55)*0.7* 0.7*3.14/4 |  | 5.90 |  |
|  |  |  | <podsypka>142.49 |  | 142.49 |  |
|  |  |  | <obsypka>366.54 |  | 366.54 |  |
|  |  |  | <podłoże betonowe pod studnię>3.90 A (obliczenia pomocnicze) |  | 3.90 |  |
|  |  |  |  |  | 615.88 |  |
|  |  |  | 615.88 | m3 | 615.88 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 615.88 |
| 133 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy- | m2 |  |  |
| d.2.1 |  | 0313-01 | mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1195.78*2 | m2 | 2391.56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2391.56 |
| 134 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3, | m2 |  |  |
| d.2.1 |  | 0315-04 | 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (1.21+1.82+1.90+2.07+1.99+2.12+2.03+2.28+1.96+1.86+1.87+1.81 + 1.83+1.99+1.79+1.79+2.04+1.95+1.98+1.94+2.09)*3.0*4+(1.70+1.70+ 1.64+1.70+1.67+1.70+1.70+1.64+1.70+1.70)*2.3*4 | m2 | 638.86 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 638.86 |
| 135 | D.03.02.01 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad | m3 |  |  |
| d.2.1 |  |  | wierzch rury <fi 200>28.0*1.0*(0.20+0.3)-0.2*0.2*3.14/4*28.0 <fi 250>349.5*1.0*(0.25+0.3)-0.25*0.25*3.14/4*349.5 <fi 315>330.5*1.0*(0.32+0.3)-0.32*0.32*3.14/4*330.5 A (obliczenia pomocnicze) |  | 13.12 175.08 178.34 |  |
|  |  |  |  |  | 366.54 |  |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
|  |  |  | 366.54 | m3 | 366.54 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 366.54 |
| 136 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0214-04 | obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- stwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 1647.80-615.88+366.54-215.24-65.32 | m3 | 1117.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1117.90 |
| 137 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0318-03 | głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 239.16*0.9 | m3 | 215.24 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 215.24 |
| 138 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i | m3 |  |  |
| d.2.1 |  | 0319-03 | głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II 72.58*0.9 | m3 | 65.32 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 65.32 |
| 139 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl. |  |  |
| d.2.1 |  | 0528-01 | nych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 6.0 | kpl. | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 140 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika- | kpl. |  |  |
| d.2.1 |  | 0528-06 | cyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 6.0 | kpl. | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 141 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię- | kpl. |  |  |
| d.2.1 |  | 0529-01 | tości 4 m 2.0 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 142 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz- | kpl. |  |  |
| d.2.1 |  | 0529-06 | piętości 4 m 2.0 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 2.2 |  | 45231300 8 | D.03.02.01. Roboty montażowe |  |  |  |
| 143 | D.03.02.01 | KNNR 1 | Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr.15cm w gotowym wykopie | m3 |  |  |
| d.2.2 |  | 0608-02 | wyk.z piasku. 708.0*0.15+3.0*3.0*0.15*21 +2.3*2.3*0.15*10 | m3 | 142.49 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 142.49 |
| 144 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Podłoża betonowe o grubości 5 cm | m3 |  |  |
| d.2.2 |  | 1410-01 | 1.8*1.8*0.05*21 +1.0*1.0*0.05*10 | m3 | 3.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.90 |
| 145 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm "SN8" - wyko- | m |  |  |
| d.2.2 |  | 1308-03 z.sz.3.4. | py umocnione |  |  |  |
|  |  | 9913-2 | 28.0+6 | m | 34.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 146 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm "SN8" - wyko- | m |  |  |
| d.2.2 |  | 1308-04 | py umocnione |  |  |  |
|  |  | z.sz.3.4. 9913-2 | 349.50 | m | 349.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 349.50 |
| 147 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm "SN8" - wyko- | m |  |  |
| d.2.2 |  | 1308-05 | py umocnione |  |  |  |
|  |  | z.sz.3.4. 9913-2 | 286.0 | m | 286.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 286.00 |
| 148 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm "SN10" - wy- | m |  |  |
| d.2.2 |  | 1308-05 z.sz.3.4. | kopy umocnione |  |  |  |
|  |  | 9913-2 | 44.50 | m | 44.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44.50 |
| 149 | D.03.02.01 | KNR-W 2- | Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- | m |  |  |
| d.2.2 |  | 19 010201 | nego |  |  |  |
|  |  |  | 708.0 | m | 708.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 708.00 |
| 150 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podsta- | m3 |  |  |
| d.2.2 |  | 1413-08 | wa studni betonowa 1200mm 9.66 | m3 | 9.66 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.66 |

| Lp. | Nr spec. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | techn. | wa |  |  |  |  |
| 151 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy- | stud. |  |  |
| d.2.2 |  | 1413-03 | kopie o głębok. 3m - z włazem typ cieżki kl. D 400 (40t), pokrywą nastu- dzienną, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami włazowymi żeliwnymi. 21.0 | stud. | 21.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 152 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy- | [0.5 m] |  |  |
| d.2.2 |  | 1413-04 | kopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | stud. |  |  |
|  |  |  | -36.0 | [0.5 m] stud. | -36.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | -36.00 |
| 153 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe betonowe o śr. 500 mm z | szt. |  |  |
| d.2.2 |  | 1424-02 | osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pierścieniem dystansowym, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworów, montażem przejść szczelnych dla rur PCV 11 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 154 | D.03.02.01 | wycena in- | Montaż separatora substancji ropopochodnych | kpl |  |  |
| d.2.2 |  | dywidual-na |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.0 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 155 | D.03.02.01 | wycena in- | Montaż prefabrykowanego wylotu do rowu | kpl |  |  |
| d.2.2 |  | dywidual- na | 1.0 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 156 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 200 mm - włączenie do studni | szt |  |  |
| d.2.2 |  | 1427-01 | 10.0 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 157 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 250 mm - włączenie do studni | szt |  |  |
| d.2.2 |  | 1427-02 | 20.0 | szt | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 158 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 315 mm - włączenie do studni | szt |  |  |
| d.2.2 |  | 1427-03 | 21.0 | szt | 21.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 159 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 |  |  |
| d.2.2 |  | 1610-02 | 10.0 | prób. odc. -1 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | prób. |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 160 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | odc. -1 |  |  |
| d.2.2 |  | 1610-03 | 10.0 | prób. odc. -1 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | prób. |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 161 | D.03.02.01 | KNNR 4 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 |  |  |
| d.2.2 |  | 1610-04 | 10.0 | prób. odc. -1 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | prób. |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 162 | D.03.02.01 | wycena in- | Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery TV | m |  |  |
| d.2.2 |  | dywidual- |  |  |  |  |
|  |  |  | 708.0 | m | 708.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 708.00 |

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 - 128 | ROBOTY DROGOWE |  |
| 1.1 | 1 - 2 | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |
| 1.2 | 3 - 8 | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 0100 cm |  |
| 1.3 | 9 - 14 | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 100-200 cm |  |
| 1.4 | 15 - 20 | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obwodzie 200-300 cm |  |
| 1.5 | 21 - 23 | D.01.00.00. Usuniecie karp po wcześniejszych wycinkach |  |
| 1.6 | 24 - 26 | D.01.00.00. Usuniecie krzaków i krzewów |  |
| 1.7 | 27 - 28 | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |
| 1.8 | 29 - 45 | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe |  |
| 1.9 | 46 - 49 | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |
| 1.10 | 50 - 50 | D.03.00.00. Regulacje i uzupełnienie elementów uzbrojenia tech- niczego terenu |  |
| 1.11 | 51 - 54 | D.05.00.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |
| 1.12 | 55 - 61 | D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe |  |
| 1.13 | 62 - 65 | D.05.00.00. Nakładka bitumiczna |  |
| 1.14 | 66 - 73 | D.05.00.00. Poszerzenia asfaltowe jezdni - pełna gubość konstrukcji jezdni |  |
| 1.15 | 74 - 77 | D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej |  |
| 1.16 | 78 - 81 | D.05.00.00. Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej |  |
| 1.17 | 82 - 85 | D.05.00.00. Zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej |  |
| 1.18 | 86 - 88 | D.05.00.00. Chodniki z kostki brukowej |  |
| 1.19 | 89 - 91 | D.06.00.00. Pobocza z kruszywa |  |
| 1.20 | 92 - 105 | D.06.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy |  |
| 1.21 | 106 - 119 | D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze |  |
| 1.22 | 120 - 125 | D.08.00.00. Obramowenia projektowanych konstukcji |  |
| 1.23 | 126 - 127 | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń niska |  |
| 1.24 | 128 - 128 | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - zieleń wysoka |  |
| 2 | 129 - 162 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |
| 2.1 | 129 - 142 | D.03.02.01. Roboty ziemne |  |
| 2.2 | 143 - 162 | D.03.02.01. Roboty montażowe |  |
|  |  | RAZEM netto |  |
|  |  | vat |  |
|  |  | Razem brutto |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |

Słownie: