# OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 1126N

Zwierzno – Markusy – Krzewsk o długości 5,5 km

- Charakterystyka problemu:

Przewidziany do remontu odcinek drogi przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N w miejscowości Krzewsk do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w miejscowości Zwierzno. Droga przebiega przez środek gminy Markusy. Opracowanie wykonano w podziale na trzy etapy:

I etap - odcinek od skrzyżowania DP 1121N Krzewsk - do skrzyżowania DP 1119N Balewo o długości 1,891 km

II etap - odcinek od skrzyżowania DP 1119N Balewo - do skrzyżowania DP 1123N Markusy o długości 1,117 km

III etap, odcinek od skrzyżowania DP 1123N Markusy - do skrzyżowania DP 1103N Zwierzno o długości 2,498 km

Krzewsk

Markusy

Zwierzno

DP 1126N

ELBLĄG

PASŁĘK

Szkic lokalizacyjny

Przedmiotowa droga komunikuje największe miejscowości gminy Markusy. Stanowi również element głównego dojazdu do Elbląga. Droga 1126N zapewnia dojazd do Urzędu Gminy, gospodarstw rolnych, szkoły, usług oraz kościoła. Drogą przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej. Ze względu na swoje centralne położenie stanowi bardzo ważny element w sieci dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Markusy.

Droga stanowi również znaczący element infrastruktury turystycznej.

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są:

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo długiego okresu międzyremontowego jest w stanie bardzo złym (liczne spękania siatkowe, duże łaty, duże zapadnięcia, duże ubytki powierzchniowe nawierzchni

- Niewłaściwa geometria skrzyżowań

- Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia szybki spływ wód opadowych

- Znaczna część istniejących zjazdów nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych krawędzi

- Przepusty pod zjazdami są niedrożne

- Przepusty pod koroną drogi wymagają remontu ( spękane, rozsunięte kręgi )

- Brak ścianek czołowych na większości przepustów

- Uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe)

- Jezdnia nie posiada normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych

- Brak jednoznacznie wyodrębnionych przystanków autobusowych

- Chodniki są zdewastowane, bez odpowiednich spadków

- Rowy przydrożne zakrzaczone

- Liczne karpy po wyciętych drzewach w poboczu

- Należy dokonać pielęgnacji drzew przydrożnych – usunięcie odrostów

- Konieczność odnowienia oznakowania pionowego

Celem niniejszego opracowania jest:

- Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych.

- Zwiększenie nośności drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji.

- Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni poprzez remont przepustów, cieków przykrawężnikowych i skarpowych, elementów kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów.

- Zmiana geometrii 3 skrzyżowań w obrębie zadania poprzez nadanie normatywnych promieni łuków.

- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

- Poprawa płynności ruchu.

- Udrożnienie rowów przydrożnych.

- Jednoznaczne wyznaczenie zjazdów.

- Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch.

- Dalszy rozwój siedlisk mieszkalnych i turystyki.

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt drogowy obejmujący:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni SMA 16 JENA gr. 8 cm (szerokość od 5,0 m do 6,0 m – powierzchnia 30 467,00 m2)  gr. 8 cm

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej zjazdów SMA 16 JENA gr. 8 cm  – powierzchnia 4 194,00 m2

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej miejsc postojowych SMA 16 JENA gr. 8 cm  – powierzchnia 124,00 m2

- Przełożenie nawierzchni z bruku na skrzyżowaniach – powierzchnia 210,00 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - zjazdy i zatoki – powierzchnia 856,00 m2 ( 536,50 m2 kostki z odzysku z rozebrania istniejących nawierzchni)

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi - podbudowa z kłsm gr. 15 cm – 10 133,00 m2 – etap I

- wyrównanie istniejącej podbudowy AC16W , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie – 3 785,471 t),

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej ( 407,00 m krawężnika z odzysku z rozebrania istniejących krawężników) – 1565,50 m

- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. ( 233,00 m obrzeży z odzysku z rozebrania istniejących chodników) – 626,00 m

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów prefabrykowanych 28*50*10 na ławie betonowej 0,50*0,15 z betonu C 12/15 – 706,00 m

- wymiana kompletnych wpustów deszczowych – 3 szt

- wykonanie ścieku podchodnikowego, korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej (złożone korytka półokrągłe) zgodnie z KPED 01.31. - 28,50 m

- wykonanie umocnienia ścieku skarpowego, korytka trapezowe – 47,50 m

- wymiana przepustów pod koroną drogi – 3 szt

- wymiana przepustów pod zjazdami – 43 szt

- wykonanie obruku z kamienia łamanego o wysokości 16-20 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w tym spoinowanie kamienia betonem - stożki przy przepustach i zrzuty do rowu – 25,00 m2

- poprawienie geometrii skrzyżowań (3 szt)

- budowa zatok autobusowych  – 4 szt i parkingowych  - 4szt,

- odmulenie rowów (7 667,00 m),

- remont zjazdów i skrzyżowań 131 szt

- budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej ( 427,00 m2 kostki z odzysku z rozebrania istniejących chodników) – 1 021,00 m2

- odkrzaczenie rowów (1,215 ha), chirurgia drzew – odrosty (282 szt) , usunięcie karpin (43 szt.),

- montaż stalowych barier energochłonnych i barieroporęczy (48,00 m + 90,00 m),

- wymiana oznakowania pionowego  (26 szt),

- odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (33,10 m2)

- wykonanie pobocza z mieszanki optymalnej gr 20 cm ( 6 655,00 m2)

- uzupełnienie humusu średniej grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą – uzupełnienie skarp za poboczem – 1 038,00 m3.

Szczegółowy zakres prac w podziale na etapy przedstawiono w przedmiarach robót które stanowią element dokumentacji projektowej.

3.   Materiały wyjściowe:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  z uzbrojeniem w skali 1:500,

- opinia geologiczna,

- umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

- ustalenia z inwestorem,

- wizje i pomiary w terenie.

- Opis projektowanego rozwiązania:

a) Konstrukcja jezdni na istniejących nawierzchniach bitumicznych

km 0+000,00 – km 1+891,35

- w-wa ścieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

- podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

km 1+891,35 – km 2+386,43

- w-wa ścieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

- w-wa wyrównawcza AC 16 W  gr. średnia 8,5 cm, min. 5 cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

km 2+386,43 – km 2+966,24

- w-wa ścieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

- w-wa wyrównawcza AC 16 W  gr. średnia 3,5 cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

km 2+966,24 – km 2+505,00

- w-wa ścieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

- w-wa wyrównawcza AC 16 W  gr. średnia 8,5 cm, min. 5 cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

b) Konstrukcja zatok autobusowych

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony, TT gr. 8 cm

- pods. cem.-piask. 5 MPa gr. 3 cm

- podbudowa betonowa C 16/20 gr. 25 cm

- stabilizacja gruntu cementem (z wytwórni) gr 20 cm

c) Konstrukcja zjazdów i miejsc postojowych bitumicznych

- w-wa ścieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

- podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja gruntu cementem (z wytwórni) gr 20 cm

d) Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm

- pods. cem.-piask. 5 MPa gr. 3 cm

- podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja gruntu cementem (z wytwórni) gr 20 cm

e) Konstrukcja chodników

- kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8 cm

- pods. cem.-piask. 2,5MPa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0:31,5 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

5.   Odwodnienie

Odwodnienie jezdni o przekroju drogowym zaprojektowano do przydrożnych rowów. Odwodnienie jezdni o przekroju ulicznym zaprojektowano do przydrożnych rowów poprzez cieki przykrawężnikowe, podchodnikowe, skarpowe, wpusty deszczowe do istniejących rowów przydrożnych.

W celu usprawnienia odwodnienia należy odkrzaczyć i odmulić przydrożne rowy. Założono oczyszczenie i remont przepustów znajdujących się pod zjazdami i koroną  drogi.

Pod częścią zjazdów należy wykonać przepusty z rury HDPE fi 400, fi 600, fi 800 wraz z montażem prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami.

Szczegółowy zakres remontowanych przepustów przedstawiono w zestawieniu zjazdów i przepustów i rysunkach nr 1-15 oraz w typowych szczegółach elementów drogowych.

| ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD DROGĄ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |  |
| Lp. | kilometraż | przepust HDPE | żelbetowa ścianka czołowa ze skrzydełkami | obruk na betonie |
|  |  | FI 600 [ m ] | FI 600 [ m ] | m2 |
| 1 | 0+384,20 | 12,00 | 1 | 6,00 |
| 2 | 0+985,30 | 10,00 | 2 | 6,00 |
| 3 | 1+505,90 | 10,00 | 2 | 6,00 |
| RAZEM: |  | 32,00 | 5,00 | 18,00 |

6.   Regulacja urządzeń

Wszystkie istniejące urządzenia należy wynieść do wysokości projektowanych nawierzchni.

- Oznakowanie pionowe i poziome

- W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego zaprojektowano częściową wymianę uszkodzonych elementów oznakowania pionowego – zgodnie z przedmiarem

- Przewidziano odtworzenie oznakowania poziomego po wykonaniu nawierzchni bitumicznych – oznakowanie cienkowarstwowe – zgodnie z przedmiarem

8.   Elementy bezpieczeństwa ruchu

- Zaprojektowano  stalowe bariery energochłonne bezprzekładkowe

N2 W2 – 48,00 m, (lokalizacja barier na rysunku nr: 1),

- barieroporęcze U-11b – 74,00 m (lokalizacja barier na rysunkach nr: 1-15)

9.   Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z układaniem krawężnika, wykonaniem poszerzenia należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi.

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym i zagęścić do wskaźnika  Js = 0,97.   Z terenu budowy należy wywieźć i zutylizować 2 761,9 m3 ziemi pochodzącej z wykopu.

Przewidziano uzupełnienia humusu na skarpach za poboczem – 1038,00  m3.

10.   Granice działek

W związku z planowaną przebudową nie jest planowana zmiana granic. Cały zakres opracowania znajduje się w obszarze pasa drogowego.

11.  Wycinka drzew

Projekt przebudowy nie przewiduje wycinki drzew.

12.   Ochrona środowiska

Wójt gminy Markusy w drodze Decyzji postanowił umorzyć postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno – Markusy – Krzewsk o długości  5,5 km” - Decyzja z dnia 2018.04.04. (OŚ.6220.1/2018)

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie,

- zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację,

- w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót,

- roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm należy zdjąć i ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie wykorzystać,

- zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty,

- prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływów wód,

- zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

- Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.

- Ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy zaopatrzyć w środki do utylizacji.

- Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie wywozić na wysypisko do utylizacji.

13.      Ochrona zabytków

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Markusy obszar objęty robotami znajduje się w strefie B i OW ochrony konserwatorskiej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu zaakceptował zamiar inwestycyjny polegający na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno – Markusy – Krzewsk o długości  5,5 km” bez dodatkowych uwag – pismo z dnia 29.03.2018 r. (IZNR.5183.111.2018.km)

14.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

– nie dotyczy

UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót ustalić należy lokalizację punktów geodezyjnej osnowy i zabezpieczyć je przed zniszczeniem.

Podczas realizacji zadania szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie istniejących sieci w obrębie robót.

Opracował:  Jacek Hejman