| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Przygotowanie terenu |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż wiaty przystankowej z transportem na wskazane miejsce | szt | 1.000 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 8.000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 0702-03 analogia | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 5.000 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0105-07 | Mechaniczne karczowanie pni | szt. | 44.000 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m2 | 5000.000 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny gęstych krzaków i podszycia na odległość 10 km | mp | 503.960 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 4550.000 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 700.000 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR AT-03 0105-03 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km | m2 | 700.000 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 105.000 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm | m | 35.000 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - DEMONTAŻ | ściank. | 6.000 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 4-01 0108-18 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km | m3 | 820.445 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi | m | 1000.000 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR-W 2-19 0134-03 analiza indywidualna | Odtworzenie punktów osnowy | szt | 3.000 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 3700.000 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III | m3 | 555.000 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 3000.000 |  |  |
| 19 d.1.2 | KNR 2-01 0235-05 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m3 | 1800.000 |  |  |
| 20 d.1.2 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 1200.000 |  |  |
| 1.3 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm czerwona - zatoka autobusowa |  |  |  |  |
| 21 d.1.3 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 240.000 |  |  |
| 22 d.1.3 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 240.000 |  |  |
| 23 d.1.3 | KNR 2-31 0109-01 0109-02 | Podbudowa betonowa z betonu C20/25 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 240.000 |  |  |
| 24 d.1.3 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 240.000 |  |  |
| 25 d.1.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 240.000 |  |  |
| 1.4 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szara fazowana - chodniki |  |  |  |  |
| 26 d.1.4 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 350.000 |  |  |
| 27 d.1.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 350.000 |  |  |
| 28 d.1.4 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 350.000 |  |  |
| 29 d.1.4 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 350.000 |  |  |
| 1.5 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm fazowana czerwona- zjazdy |  |  |  |  |
| 30 d.1.5 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 80.000 |  |  |
| 31 d.1.5 | KNR 2-31 0115-07 0115-08 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 80.000 |  |  |
| 32 d.1.5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 cm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 80.000 |  |  |
| 33 d.1.5 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 80.000 |  |  |
| 34 d.1.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 80.000 |  |  |
| 1.6 |  | Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - zjazdy |  |  |  |  |
| 35 d.1.6 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 840.000 |  |  |
| 36 d.1.6 | KNR 2-31 0111-03 0111-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 840.000 |  |  |
| 37 d.1.6 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka niezwiązana C90/3- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 770.000 |  |  |
| 38 d.1.6 | KNR AT-03 0302-01 | Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm - AC11W | m2 | 760.000 |  |  |
| 39 d.1.6 | KNR AT-03 0301-03 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm; beton asfaltowy AC16W | m2 | 733.000 |  |  |
| 40 d.1.6 | KNR AT-03 0302-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm - SMA 11 | m2 | 705.000 |  |  |
| 41 d.1.6 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 733.000 |  |  |
| 42 d.1.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją bitumiczną | m2 | 733.000 |  |  |
| 1.7 |  | Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - jezdnia i poszerzenia |  |  |  |  |
| 43 d.1.7 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 2112.000 |  |  |
| 44 d.1.7 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami - kompozyt przeciwspękaniowy min 1 m | m2 | 2112.000 |  |  |
| 45 d.1.7 | KNR 2-31 0111-03 0111-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 2112.000 |  |  |
| 46 d.1.7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa mieszanka niezwiązana C90/3- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1882.000 |  |  |
| 47 d.1.7 | KNR AT-03 0302-01 | Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm - AC11W | m2 | 1838.000 |  |  |
| 48 d.1.7 | KNR AT-03 0301-03 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm; beton asfaltowy AC16W | m2 | 1746.000 |  |  |
| 49 d.1.7 | KNR AT-03 0302-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm - SMA 11 | m2 | 1700.000 |  |  |
| 50 d.1.7 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 1700.000 |  |  |
| 51 d.1.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją bitumiczną | m2 | 1700.000 |  |  |
| 1.8 |  | Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - nakładka po frezowaniu |  |  |  |  |
| 52 d.1.8 | KNR AT-03 0302-01 | Warstwa z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm - AC11W | m2 | 4550.000 |  |  |
| 53 d.1.8 | KNR AT-03 0301-03 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm; beton asfaltowy AC16W | m2 | 4550.000 |  |  |
| 54 d.1.8 | KNR AT-03 0302-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm - SMA 11 | m2 | 4550.000 |  |  |
| 55 d.1.8 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją bitumiczną | m2 | 4550.000 |  |  |
| 1.9 |  | Pobocze gruntowe |  |  |  |  |
| 56 d.1.9 | KNR 2-31 0201-01 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1550.000 |  |  |
| 1.10 |  | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 57 d.1.10 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki | m | 100.000 |  |  |
| 58 d.1.10 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawżęnik | m3 | 8.300 |  |  |
| 59 d.1.10 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 100.000 |  |  |
| 1.11 |  | Krawężniki kamienny 15x30 wystający |  |  |  |  |
| 60 d.1.11 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki | m | 140.000 |  |  |
| 61 d.1.11 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawżęnik | m3 | 11.620 |  |  |
| 62 d.1.11 | KNR 2-31 0404-04 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 140.000 |  |  |
| 1.12 |  | Krawężniki kamienny 15x30 wtopiony |  |  |  |  |
| 63 d.1.12 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki | m | 140.000 |  |  |
| 64 d.1.12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawżęnik | m3 | 11.620 |  |  |
| 65 d.1.12 | KNR 2-31 0404-05 | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 140.000 |  |  |
| 1.13 |  | Oporniki betonowe |  |  |  |  |
| 66 d.1.13 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod oporniki | m | 30.000 |  |  |
| 67 d.1.13 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod ropornik | m3 | 1.560 |  |  |
| 68 d.1.13 | KNR 2-31 0403-01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | 30.000 |  |  |
| 1.14 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |
| 69 d.1.14 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod obrzeże | m | 200.000 |  |  |
| 70 d.1.14 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeże | m3 | 10.400 |  |  |
| 71 d.1.14 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 200.000 |  |  |
| 1.15 |  | Zieleń |  |  |  |  |
| 72 d.1.15 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 280.000 |  |  |
| 73 d.1.15 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 2800.000 |  |  |
| 74 d.1.15 | KNR 2-31 1403-06 analiza indywidualna | Profilowanie rowów | m | 400.000 |  |  |
| 75 d.1.15 | KNR 2-21 0303-07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m dąb szypułkowaty | szt. | 36.000 |  |  |
| 1.16 |  | Organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 76 d.1.16 | KNR 2-31 0702-03 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm | szt. | 9.000 |  |  |
| 77 d.1.16 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | szt. | 11.000 |  |  |
| 78 d.1.16 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 250.000 |  |  |
| 79 d.1.16 | KNR 2-31 0704-03 | Bariery energochłonne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m | m | 37.000 |  |  |
| 80 d.1.16 | KNNR 6 0702-01 kalk. własna | Doświetlenie przejść dla pieszych hybrydowym znakiem aktywnym D6 - panel fotowoltaiczny (min 2x180W) oraz turbina wiatrową (o mocy minimum 400W) | kpl | 1.000 |  |  |
| 81 d.1.16 | KNNR 6 0702-01 kalk. własna | Pionowe znaki drogowe projektowane - doświetle- nie zatok autobusowych hybrydowymi lampami oświetleniowymi wg PW (uwzględnić wszystkie roboty) hybrydowe lampy LED o mocy minimum 50W (panel fotowoltaiczny (min 2x250W) oraz turbina wiatrową (o mocy minimum 400W)) wyposażony w: turbina wiatrowa Moc znamionowa: 400W 24V Maksymalna moc wyjściowa: 600W Mość łopat: 3 szt. lub 5 szt. trójfazowy generator AC z magnesem trwałym; panel fotowoltaiczny Moc paneli: 2 x 250W = 500W 24V, wysokiej wydajności polikrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Oprawa uliczna LED Moc lampy LED: min 50W DC 24V - z funkcją oszczędzania energii. Skuteczność świetlna LED: 100-140 lm / W Żywotność: > 50,000 Godzin kontroler hybrydowy 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM akumulator min. 2x150AH 12V, bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, w pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl, bezobsługowe; skrzynka baterii stalowa, ocynkowana hermetyczna, położona pod ziemią, przeciwkradzieżowa; słup cynkowany ogniowo stożkowy h=6,5 wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową; fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany | kpl | 2.000 |  |  |
| 1.17 |  | Przepusty |  |  |  |  |
| 82 d.1.17 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 220.000 |  |  |
| 83 d.1.17 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża przepust z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 11.295 |  |  |
| 84 d.1.17 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe- rury betonowe o śr.60 cm | m | 14.000 |  |  |
| 85 d.1.17 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 95.000 |  |  |
| 86 d.1.17 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe - rury betonowe o śr.100 cm | m | 16.500 |  |  |
| 87 d.1.17 | KNR 4-01 0303-04 | Ścianki czołowe z cegieł pełnych | m2 | 20.000 |  |  |
| 88 d.1.17 | KNR 2-01 0235-05 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m3 | 220.000 |  |  |
| 1.18 |  | Regulacje wysokosciowe |  |  |  |  |
| 89 d.1.18 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek | szt. | 7.000 |  |  |
| 1.19 |  | Roboty tymczasowe |  |  |  |  |
| 90 d.1.19 | analiza indywidualna | Obsługa geodezyjna poinwentaryzacyjna | kpl | 1.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: