Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo”.

II. Zakres usług objętych zamówieniem

Niniejszym zamówieniem objęto odcinek drogi powiatowej nr 1103N Jegłownik – Gronowo Elbląskie w rejonie mostu nad rzeką Fiszewka w m. Mojkowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko - mazurskie.

Projekt należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 uzupełnionej o wykonane niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy drogi w zakresie opracowania, wałów i dróg na wałach, aktualność wszystkich zjazdów oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map analogowych. W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.

III. Sposób realizacji zamówienia

1. Zamawiający zleca wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych – pozwolenia na budowę uzyskanego na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.).  Zamawiający nie wyklucza zastosowania Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2013.687 j.t. ze zm.),

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z

zaawansowania prac projektowych,

b) udziału Głównego projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach w

siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.

3. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

4. W ciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu

harmonogram prac projektowych.

5. Wykonawca, dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie (m. in. opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanych, pozwolenie wodnoprawne, opinię geometrii drogi, ewentualną decyzję na wycinkę drzew), w tym także Zamawiającego oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania.

7. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację.

8. Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji.

9. Wykonawca dokona, na podstawie badań, określenia nośności istniejącej nawierzchni i zaprojektuje ewentualne wzmocnienie w rejonie mostu.

10. Wykonawca zapewni nadanie klasy obciążeń obiektu po wymianie, określenie nośności użytkowej oraz klasy obciążeń MLC.

11. Wykonawca przygotuje plan ew. wyrębu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Poza wymaganymi przepisami prawa materiałami, plan wyrębu powinien zawierać plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami do wycinki wraz z podaniem przyczyny usunięcia.

12. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:

a) Projekt koncepcyjny mostu w min. 2 wariantach uzgodnionych z Zamawiającym i po zasięgnięciu opinii administratora cieku. Do każdego z wariantów należy dołączyć plan sytuacyjny i schematy konstrukcji mostu, opis techniczny, analizę terenowo-prawną i planistyczną (w szczególności studium gminy) gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, kosztorys wskaźnikowy.

Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez ZDP jest warunkiem wykonywania dalszych prac

projektowych.

b) Dokumentacja architektoniczno-budowlana rozwiązań projektowych (projekt budowlany

i wykonawczy) w zakresie:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt rozbiórki mostu

- Projekt branży mostowej

- Projekt branży drogowej

- Projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji (oddzielnie każda branża)

c) Uzgodnienia wraz z pozwoleniami narzuconymi przez wydane w trakcie uzgadniania decyzjami,

d) Techniczne badania podłoża gruntowego pod most i dojazdy (w tym skarpy).

e) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (według potrzeb) i tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

f) Ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę.

Poza wymaganymi przepisami prawa materiałami plan wycinki powinien zawierać plan sytuacyjny

drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami przeznaczonymi do wycinki oraz zestawienie

tabelaryczne wraz z podaniem gatunków i obwodów wycinanych drzew oraz powierzchnią

wycinanych krzewów jak również przyczyną ich usunięcia.

g) Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.

h) Materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do uzyskania uzgodnień,

pozwoleń i decyzji, w szczególności dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i

pozwoleń wodno-prawnych.

i) Ewentualne materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowane zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2013.687 j.t. ze zm.), w szczególności:

mapę w skali co najmniej 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, wymagane przepisami opinie.

j) Dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie papierowej i cyfrowej) – dla Zamawiającego.

k) Operat geodezyjny, w którym powinny znaleźć się informacje na temat współrzędnych

geodezyjnych punktów granicznych projektowanego pasa drogowego oraz dane dotyczące

punktów istniejącej osnowy geodezyjnej.

l) Orientacyjny harmonogram prac budowlanych.

13. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać m. in.:

a) Skrócony opis techniczny

b) Przedmiar robót (przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych).

c) Kosztorys inwestorski z podziałem na branże (pozycje kosztorysu inwestorskiego powinny odnosić się do scalonych cen jednostkowych),

d) Kosztorys ofertowy z podziałem na branże (pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosić się do scalonych cen jednostkowych, tak aby potencjalny Wykonawca mógł rzetelnie wycenić swoje prace na etapie przetargowym),

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego zadania.

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach:

a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze)

w 5 egzemplarzach,

b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrócone opisy techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, kosztorysy ofertowe z podziałem na branże, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) w 3 egzemplarzach,

c) wersja elektroniczna ww dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach.

Komplet stanowi:

· płyta w formacie PDF - dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIORB.

· płyta w formacie edytowalnym - dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy,

STWIORB.

- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych

- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plików graficznych

- kosztorys drogowy, kosztorysy branżowe, przedmiar w formacie edytowalnym .ath

· płyta w formacie .ath - kosztorysy inwestorskie

Dopuszcza się tabelę elementów scalonych obejmującą wszystkie kosztorysy branżowe oraz kosztorys ofertowy w formacie edytowalnym .xls lub .xlsx

Kosztorysy inwestorskie należy przekazać na osobnych płytach.

Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego.

16. Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w ZDP w Elblągu z/s w Pasłęku. Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu Projektant wykona w ramach ceny zawartej umowy.

17. W przypadku przerwania procesu projektowego i rozwiązania umowy przed uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych zapłata za wykonane roboty podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o tabelę wyceny etapów projektowych stanowiącą załącznik do oferty.

IV. Wytyczne techniczne do opracowania projektu

1. W projekcie uwzględnić następujące parametry techniczne drogi:

a) klasa obciążeń mostu B.

b) klasa drogi Z.

c) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu KR4.

d) parametry mostu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000.63.735 ze zm.).

e) pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.1999.43.430 ze zm.).

2. Przekrój poprzeczny mostu – 2 pasy ruchu.

3. Zaprojektować ciąg komunikacji pieszej.

4. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo.

5. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji.

6. W ofercie należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi itd. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez Projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map zasadniczych, które są przedmiotem zamówienia. W przypadku ich wystąpienia podczas opracowywania projektu drogi należy opracować projekty branżowe usunięcia kolizji.