ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU

ul. Dworcowa 6  tel. (55) 248 24 41

# OPERAT

# ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

# DRÓG POWIATOWYCH

##### W 2017 ROKU

###### Zatwierdzono przez Zarząd Powiatu w Elblągu

dnia ………………….. 2016r.

- Informacja o zasadach pracy przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na

terenie powiatu Elbląskiego						             	str. 3

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót				str. 5

3.  Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 44/2003 Zarządu Powiatu			str. 9

4.  Instrukcja bhp przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg	str. 11

5.  Podział Dróg Powiatowych powiatu elbląskiego na strefy działania		str. 12

6.  Kserokopia uchwały nr 44/2003 Zarządu Powiatu  				str. 18

7.  Mapka zimowego utrzymania dróg							str. 19

INFORMACJA

O ZASADACH PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU

W 2017 ROKU

NA TERENIE POWIATU ELBLĄSKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku administruje drogami powiatowymi Powiatu Elbląskiego na terenie 9 gmin województwa warmińsko – mazurskiego w podziale na:

1. Obwód Drogowy nr 1 w Pasłęku -

Gminy: Pasłęk, Markusy, Rychliki, Młynary, Godkowo, miasto Pasłęk i Młynary,

2. Obwód Drogowy nr 2 w Elblągu –

Gminy: Elbląg, Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, miasto Tolkmicko,

Sieć dróg powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Elbląg ma łączną długość 538,16 km.

Zimowym utrzymaniem dróg w 2017 roku objętych zostało 538,16 km dróg,  z podziałem w zależności od potrzeb gospodarczych i komunikacyjnych na trzy standardy zimowego utrzymania dróg, tj.:

- V 	standard zimowego utrzymania

- VI 	standard zimowego utrzymania

- VII	standard zimowego utrzymania.

Podstawowym kryterium zaliczenia poszczególnych dróg do danego standardu zimowego utrzymania było:

- wielkość średnio dobowego ruchu drogowego (SDR) liczonego w pojazdach rzeczywistych na    dobę (p/d);

- funkcja w sieci dróg;

- rodzaj komunikacji (regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i

pracowników do pracy)

- rodzaj nawierzchni jezdni.

Zakres zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg zatwierdzony został Uchwałą Nr 44/2003 z dnia 23.09.2003 roku przez Zarząd Powiatu w Elblągu (wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 do Uchwały) i obowiązuje w średnich warunkach pogodowych.

Wykaz dróg powiatowych objętych V, VI i VII standardem zimowego utrzymania wymienia załącznik nr 3 do uchwały.

Drogi powiatowe objęte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zimowym utrzymaniem dróg zostały podzielone na 6 zadań działania.

Zadania nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 będą obsługiwane przez wykonawców obcych zatrudnionych systemem zleconym wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie nr 6 będzie wykonywane  przez siły własne Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku.

Odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg V i VI standardu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie systemem patrolowo – interwencyjnym od godz. 500 do godz. 2000 w zależności od potrzeb każdego dnia.

Prace zimowego utrzymania dróg w godzinach wieczornych i nocnych tj. od godz. 2000  do godz. 500  oraz  na drogach wg VII z zimowego utrzymania, prowadzone będą interwencyjnie, w przypadkach wyjątkowych warunków atmosferycznych lub innych zjawisk, na polecenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Nie przewiduje się pełnienia dyżurów nocnych.

W 2017 roku za zimowe utrzymanie dróg odpowiadać będą pracownicy w siedzibie Zarządu Dróg oraz w Obwodach Drogowych w Pasłęku i Elblągu.

- ZDP Elbląg z/s w Pasłęku

14-400  Pasłęk ul. Dworcowa 6           	 tel.  		(55) 248-24-41,

fax     	(55) 248-55-15,

Dyżur koordynacyjny i dyspozycyjny pełnić będą pracownicy ZDP;

- Obwód Drogowy nr 1 w Pasłęku

  - Pasłęk ul. Dworcowa 6               tel.     	(55) 248-24-41

kierownik obwodu drogowego   Marek Rogulski        tel. kom. 500 299 740

-   Obwód Drogowy nr 2 w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 110a        tel./fax 	(55) 235-30-53,

Roman Kowalczyk       tel. kom.  519 196 170

Odpowiedzialny za całokształt prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych są Kierownicy Obwodów Drogowych.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

powiatu elbląskiego w 2017r.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje Wykonawcę przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót  i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu elbląskiego w 2017 roku.

- Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

1.1. usuwanie śniegu z dróg powiatowych objętych ZUD  (zimowe utrzymanie dróg)

1.2. usuwanie i zapobieganie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni (mieszanek ze środkami chemicznymi) lub materiałów uszorstniających.

1.3. przygotowanie materiałów do usuwania i zapobiegania śliskości w ilości określonej  przez Zamawiającego (z materiału Zamawiającego).

- Wymagania ogólne i jakość robót.

Wykonawca usług odpowiedzialny jest za:

-  jakość wykonanych robót przy zimowym utrzymaniu dróg,

-  przygotowanie i stan techniczny sprzętu własnego i powierzonego zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego,

- dyspozycyjność pracowników,

- za transport materiałów do usuwania śliskości na pryzmy w ilościach zapewniających

prawidłowe zimowe utrzymanie dróg.

Zamawiający odpowiedzialny jest za:

- zapewnienie materiału do zwalczania śliskości zimowej (piasku, soli, mieszanek) i jakość zastosowanych materiałów do usuwania śliskości oraz ich zgodność z określonymi wymaganiami

(materiał własny Zamawiającego).

2.1   Przygotowanie sprzętu

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji przez Zamawiającego i powiadomienia Wykonawcy o  konieczności podjęcia akcji  na drodze.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na  jedną, dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwić zamocowanie płyty czołowej.

Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika.

Nośniki używane do wykonania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602) oraz dla zapewnienia prawidłowej łączności z Zamawiającym, w środek łączności tj. telefon komórkowy. Ponadto każdy nośnik pługa powinien być przystosowany do zamocowania na wspornikach dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza.

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45°, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu . Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika lub silnika nośnika .

Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrować na składowiskach. Mogą to być ładowarki taśmowe z możliwością nagarniania urobku

2.2.  Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i rozsypywania .

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługi sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

- sprawdzenia zamocowanie sprzętu na nośniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego

- układów zespołu rozsypującego,

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonywać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien :

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i

pojazdów  znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu . Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

2.3. Materiały do usuwania śliskości zimowej .

Do usuwania i  łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować środki chemiczne i materiały uszorstniające udostępnione przez zamawiającego takie jak:

- sól (chlorek sodu NaCl) wg ”PN C-840-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza”

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 10-3%  soli.

- piasek o uziarnieniu do 2mm  wg PN-B-11113:1996

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm wg PN-B-1101:1996 (do uszorstniania ubitego śniegu).

Kruszywo stosowane do uszorstniania nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych.

2.4. Składowanie materiałów do ZUD.

Materiały uszorstniające z dodatkiem soli lub same materiały uszorstniające powinny być składowane w pryzmach, na utwardzonych placach składowych. Pryzmy należy przykryć plandeką, przymocowaną do podłoża w sposób uniemożliwiający jej zerwanie przez wiatr.

Zamawiający może udostępnić Wykonawcy place składowe w :

-  Pasłęku ul. Dworcowa 6 – siedziba ZDP   - wielkość składowania 1000 ton,

-  Elblągu ul. Grunwaldzka 110 – OD nr 2	  - wielkość składowania 100 ton.

- Wymagane zasady odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych

Odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych odbywać się będzie zgodnie i w kolejności z ustalonymi  standardami zimowego utrzymania dróg wg Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 44/2003 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 23.09.2003 r. - „Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi  na drogach powiatowych„ ) systemem patrolowo-interwencyjnym.

Powyższe prace w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych i pogodowych należy wykonać sukcesywnie i w określonej standardami kolejności zimowego utrzymania dróg wg potrzeb określonych przez Zamawiającego w celu zapewnienia  przejezdności i bezpieczeństwa na drogach od godziny 500 do godziny 2000.

Pracę w godzinach wieczornych i nocnych tj. od godz. 2000 do godz. 500 Wykonawca będzie realizował w warunkach wyjątkowych na wyraźne polecenie Zamawiającego.

W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) organizację pracy i rozwiązanie do aktualnych warunków drogowych przyjmie Wykonawca wg zalecenia Zamawiającego.

Prace przy odśnieżaniu polegać mają na wyłącznie mechanicznym usunięciu śniegu (błota pośniegowego) z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Prace przy usuwaniu z nawierzchni śliskości tj. warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu polegać mają na rozsypaniu  po jej powierzchni środków chemicznych lub kruszywa w celu uszorstnienia powierzchni w miejscach wyznaczonych (niebezpiecznych) decydujących o możliwości ruchu, takich jak: wzniesienia, łuki poziome, skrzyżowania i ich okolice, przejazdy kolejowe, przystanki autobusowe, obiekty mostowe, przejścia dla pieszych.

Każdorazowo do posypywania należy przystąpić po wcześniejszym usunięciu nadmiaru śniegu z nawierzchni dróg lub po ustaniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wykaz miejsc wyznaczonych do posypywania dróg powiatowych Zamawiający dostarczy indywidualnie dla każdego zadania wybranemu  w drodze przetargu Wykonawcy.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości dróg oraz technologie robót wynikają z obowiązującego dla danej drogi standardu utrzymania.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (załącznik nr 1 ).

O rozpoczęciu i zakończeniu prac sprzętu przy ZUD, decydować będzie każdorazowo osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za zimowe utrzymanie dróg.

W przypadku długotrwałego występowania szczególnie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  Zamawiający dopuszcza odstępstwa od określonego standardu ZUD, opisane w załączniku nr 1 do Uchwały nr 44/2003 tj.:

Dla V standardu zimowego utrzymania dróg:

po ustaniu opadów śniegu

- występowanie luźnego śniegu lub  błota pośniegowego - do 16 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej           ruch samochodów osobowych,

- występowanie zasp śnieżnych max. do 24 godzin,

- dopuszcza się przerwy w komunikacji max. do 24 godzin,

od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość

- w miejscach wyznaczonych;

- występowanie gołoledzi, szronu, szadzi – do 8 godzin,

- śliskość pośniegowa, lodowica – występuje.

Dla VI standardu zimowego utrzymania dróg:

po ustaniu opadów śniegu

- występowanie luźnego śniegu lub  błota pośniegowego - do 24 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych i ciężarowych,

- występowanie zasp śnieżnych max. do 48 godzin,

- dopuszcza się przerwy w komunikacji max. do 48 godzin, od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących  śliskość,

- występowanie gołoledzi, szronu, szadzi – do 12 godzin,

- śliskość pośniegowa, lodowica – występuje.

Dla VII standardu zimowego utrzymania dróg:

po ustaniu opadów śniegu

- występowanie luźnego śniegu lub  błota pośniegowego - występuje,

- występowanie zajeżdżonego śniegu – może występować jako warstwa o grubości całkowicie utrudniającej ruch,

- występowanie zasp śnieżnych - występują,

- dopuszcza się przerwy w komunikacji bez ograniczeń,

od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość

- występują wszystkie rodzaje śliskości.

- Zasady odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

W celu wyegzekwowania należytego wykonywania prac związanych z ZUD oraz możliwością sprawdzenia odpowiedniej jakości prac, Zamawiający podzielił obszar powiatu na strefy ZUD na terenie których za prawidłową akcję zimową będzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przypisanym do danej strefy sprzętem wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Mapy dróg powiatowych z obszarami i podziałem na strefy działalności i odpowiedzialności za zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający załączył do SIWZ.

Odbiór robót przy zimowym utrzymaniu dróg odbywa się każdorazowo po zakończeniu pracy sprzętu Wykonawcy.

Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie zapisów w kartach drogowych, dokumentach najmu, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez zleceniodawcę .

Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę wykonywanych prac przy ZUD .

W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem ZUD, powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający nie obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi w umowie .

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardu ZUD Wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową .

Załącznik nr 1        do uchwały Nr 44/2003

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 23 września 2003 r.

# ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

# NA DROGACH POWIATOWYCH

## ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU

| Standard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| V | Jezdnia odśnieżona. Po zjawiskach powodujących śliskość posypana w miejscach wyznaczonych decydujących o możliwości ruchu. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. | * śnieg luźny - do 16 godz. * błoto pośniegowe - do 16 godz. * śnieg zajeżdżony - może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych * zaspy - do 24 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin | W miejscach wyznaczonych: * gołoledź - do 8 godz. * szron - do 8 godz. * szadź - do 8 godz. * śliskość pośniegowa - występuje * lodowica - występuje |
| VI | Jezdnia odśnieżana na co najmniej jednym pasie ruchu. z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana interwencyjnie tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | * śnieg luźny - do 24 godz. * błoto pośniegowe - do 24 godz. * śnieg zajeżdżony - może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych i ciężarowych * zaspy - do 48 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin | W miejscach wyznaczonych: * gołoledź - do 12 godz. * szron - do 12 godz. * szadź - do 12 godz. * śliskość pośniegowa - występuje * lodowica - występuje |
| VII | Jezdnia nie odśnieżana. Jezdnia nie posypywana. Możliwość interwencyjnego odśnieżenia w przypadkach szczególnych na polecenie zarządcy drogi | * śnieg luźny - występuje * błoto pośniegowe - występuje * śnieg zajeżdżony - może występować jako warstwa o grubości całkowicie utrudniającej ruch * zaspy - występują - dopuszcza się przerwy w komunikacji bez ograniczeń | * - występują wszystkie rodzaje śliskości |

*) pod nazwą jezdnia należy przyjąć pasy ruchu

INSTRUKCJA BHP

PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG

I   Do wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg można dopuścić wyłącznie

pracowników przyuczonych do wykonywania tych prac, posiadających aktualne przeszkolenie bhp

wstępne ogólne i  stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie.

II   PRACE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ROZSYPYWAREK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH  P.-1 I  P.-3

- Zabrania się przenoszenia i podwieszania rozsypywarki napełnionej piaskiem lub mieszanką soli i piasku.

- Zabronione jest przechodzenie lub wchodzenie pod wiszącą na dźwignicy bramowej rozsypywarkę.

- Rozsypywarkę należy po jej każdorazowym założeniu na pojazd zamocować do skrzyni ładunkowej w sposób uniemożliwiający przesuwanie się urządzenia.

- Praca rozsypywarki może odbywać się jedynie przy założonych osłonach części będących w ruchu.

- Zabrania się przebywania na podestach rozsypywarki podczas posypywania jezdni.

- Zabronione jest przebywanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku rozsypywarki.

- Do wchodzenia na piaskarkę w celu rozgarnięcia mieszanki należy używać drabiny. Zabronione jest wchodzenie na rozsypywarkę po kołach pojazdu bądź po elementach rozsypywarki.

- Zabronione jest przebywanie pracowników na rozsypywarce w czasie jej załadunku koparką. Wszyscy  pracownicy w czasie załadunku powinni przebywać w odległości nie mniejszej niż 6m. od pracującego  urządzenia załadunkowego.

- Szczególną ostrożność należy zachować przy załadunku rozsypywarki po zapadnięciu zmroku lub w czasie  opadów atmosferycznych. Załadunek można rozpocząć tylko wówczas gdy jest całkowita pewność, że nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracowników. Plac załadunkowy powinien być należycie oświetlony.

10.Przed uruchomieniem rozsypywarki kierowca powinien sprawdzić i upewnić się czy nikt nie

znajduje się w  strefie rozrzutu mieszanki.

III  PRACE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

- Zabronione jest przebywanie pracownika pomiędzy pojazdem, a pługiem odśnieżnym w czasie podjeżdżania   pojazdu w celu podhaczenia pługa.

- Pracownik wskazujący kierunek podjeżdżania pojazdu w celu podhaczenia pługa powinien stać w odległości nie mniejszej niż 2m od pługa, z prawej lub lewej strony.

- W czasie mocowania pługa do pojazdu jego silnik powinien być wyłączony.

- Przed uruchomieniem pługa kierowca powinien się upewnić czy nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia.

- Demontaż pługa można rozpocząć dopiero po unieruchomieniu pojazdu i opuszczeniu pługa na podłoże.

- Wszystkie sworznie służące do podwieszania pługa należy zabezpieczyć podkładkami i zawleczkami.

- Należy zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu lub podnoszeniu pługa , gdyż w przypadku awarii  układu powietrznego lub hydraulicznego może nastąpić szybkie opadnięcie pługa na podłoże.

IV  ZABRONIONE JEST UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ / PŁUGÓW, ROZSYPYWAREK/ NIE

WPEŁNI   SPRAWNYCH  TECHNICZNIE.

- W razie wystąpienia sytuacji nie wymienionej w instrukcji pracownicy powinni zwrócić się

bezzwłocznie do  swojego zwierzchnika o wytyczne co do dalszego postępowania.

PODZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO

WEDŁUG ZADAŃ I TERENÓW DZIAŁANIA

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W 2017 ROKU

Zadanie 1

Teren działania - drogi powiatowe gmin Gronowo Elbląskie i Markusy o dł. 148,17  km według

wykazu

| Lp. | Standard zud | Nr drogi, nazwa ciągu drogowego | Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1126N Granica woj. – Stalewo – Zwierzno – [Balewo] - do drogi powiatowej nr 1121N | 9,3 |
| 2. | V | 1103N Kazimierzewo (droga kraj. nr 7-Jegłownik - Gronowo Elb. [od drogi powiatowej nr 1120N]– Różany - Zwierzno - do drogi powiatowej nr 1128N | 25,3 |
| 3. | V | 1121N DK nr 22 – Raczki Elbląskie – Krzewsk – Wiśniewo - Rachowo [do drogi 1123N] | 17,0 |
| 4. | V | 1112N Helenowo – Droga kraj nr 7{Elbląg ul. Żuławska] | 2,7 |
| 5. | V | 1128N od drogi nr 1103N – Święty Gaj – gr. woj. (Bągart) | 6,2 |
| 6. | V | 1119N Droga kraj. nr 22 – Karczowiska – Gajowiec – do drogi nr 1120N | 6,2 |
| 7. | VI | 1119N Odc. od drogi nr 1120N - Wiśniewo [do mostu na rz. Dzierzgonka] | 8,6 |
| 8. | VI | 1122N [Szaleniec] - gr. woj. – Rozgart – Różany - Żukowo | 13,7 |
| 9. | VI | 1120N gr. woj. – Fiszewo – Oleśno - Gronowo Elb. - Jesionna [droga powiatowa nr 1119N] | 10,3 |
| 10. | VI | 1117N granica woj. [od drogi kraj nr 22] – Fiszewo | 1,3 |
| 11. | VI | 1117N odc. od drogi nr 1120N - do przejazdu kolejowego Fiszewo | 0,5 |
| 12. | VI | 1114N [od drogi pow. Nr 1103N]Wikrowo – Władysławowo [do drogi pow. Nr 1103N] | 2,0 |
| 13. | VI | 1116N Kopanka - Jegłownik | 2,6 |
| 14. | VI | 1123N Rachowo [od drogi nr 1121N do pompy] | 1,7 |
| 15. | VII | 1126N od drogi nr 1121N – Żółwiniec - Jurandowo | 3,89 |
| 16. | VII | 1111N dr. kraj. nr 22 - Karczowiska Górne | 2,73 |
| 17. | VII | 1127N dr. nr 1121N - Tropy Elbląskie | 0,75 |
| 18. | VII | 1116N Nogat – do pompy | 1,49 |
| 19. | VII | 1118N (Ząbrowo) gr. woj. - Jegłownik | 3,10 |
| 20. | VII | 1125N (Szlaganowo) – gr. woj. - Fiszewo | 0,97 |
| 21. | VII | 1117N Fiszewo – dr. nr 1122N | 8,81 |
| 22. | VII | 1124N Węgle – Żurawiec – Jezioro – Markusy – dr. nr 1126N | 10,07 |
| 23. | VII | 1123N Jezioro – Markusy – Rachowo do dr. nr 1121N | 6,07 |
| 24. | VII | 1121N Rachowo od drogi nr 1121N – Kępniewo do drogi nr 1103N | 2,89 |
| Razem |  |  | 148,17 |

Zadanie 2

Teren działania - drogi powiatowe gminy Elbląg o dł. 49,42 km  według wykazu

| Lp. | Standard zud | Numer drogi, nazwa ciągu drogi | Ilość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1100N Kępiny Wielkie – Nowakowo – Rubno Wielkie [droga woj. Nr 503] | 6,1 |
| 2. | V | 1101N Cieplice – Nowakowo -Kępa Rybacka – Bielnik Drugi | 9,8 |
| 3. | V | 1103N Bielnik Drugi – Kazimierzowo [droga kraj. Nr 7] | 3,6 |
| 4. | V | 1108N Bielnik Pierwszy – Elbląg [granica miasta ul. Radomska] | 2,0 |
| 5. | VI | 1107N Batorowo – droga pow. Nr 1101N – Nowe Batorowo | 2,9 |
| 6. | VI | 1105N Droga pow. Nr 1101N – Cieplice – droga pow. Nr 1101N | 4,4 |
| 7. | VI | 1109N Nowe Batorowo – droga pow. Nr 1107N | 2,9 |
| 8. | VI | 1110N Janowo- do drogi powiatowej Nr 1103N | 2,5 |
| 9. | VI | 1113N Janowo – do drogi krajowej Nr 7 | 0,9 |
| 10. | VI | 1990N Nowe Batorowo 0d dr. nr 1107N do dr. nr 1109N | 1,7 |
| 11. | VII | 1110N od dr. nr 1108N do drogi nr 1103N i od drogi 1113N do rzeki Nogat | 4,90 |
| 12. | VII | 1108N Bielnik Pierwszy – Bielnik Drugi (do dr. nr 1103N) | 2,77 |
| 13. | VII | 1102N Rubno Wielkie – Elbląg | 3,63 |
| 14. | VII | 1109N Nowe Batorowo – Zalew Wiślany | 1,32 |
| Razem |  |  | 49,42 |

Zadanie 3

Teren działania – drogi i ulice powiatowe gminy i miasta Tolkmicko o dł. 11,94 km według wykazu

| Lp. | Standard zud | Numer drogi, nazwa ciągu drogi | Ilość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1132N[droga woj. nr 503] – Nadbrzeże - Łęcze | 2,9 |
| 2. | V | 1136N[droga woj. nr 503] – Łęcze – Elbląg [do granicy miasta] | 5,1 |
| 3. | V | 2192N Tolkmicko ul. Wybudówka Biała | 0,485 |
| 4. | V | 2193N Tolkmicko ul. Do Wałów | 0,240 |
| 5. | V | 2197N Tolkmicko ul. Kilińskiego | 0,400 |
| 6. | V | 2204N Tolkmicko ul. Na stawy | 0,115 |
| 7. | V | 2205N Tolkmicko ul. Ogrodowa | 0,160 |
| 8. | V | 2206N Tolkmicko ul. Portowa | 0,804 |
| 9. | V | 2207N Tolkmicko ul. Przechodnia | 0,062 |
| 10. | V | 2208N Tolkmicko ul. Przybytowska | 0,402 |
| 11. | V | 2211N Tolkmicko ul. Szpitalna | 0,280 |
| 12. | V | 2212N Tolkmicko ul. Świętojańska | 0,536 |
| 13. | V | 2214N Tolkmicko ul. Zakopiańska | 0,455 |
| Razem |  |  | 11,94 km |

Zadanie 4

Teren działania - drogi powiatowe gmin Tolkmicko, Milejewo i Młynary o dł. 80,7 km według wykazu

| Lp. | Standard zud | Numer drogi, nazwa ciągu drogi | Ilość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1131N Elbląg [droga woj. nr 504] – Jagodnik i odc. Ogrodniki – Zajączkowo – droga woj. nr 504 | 2,0 2,9 |
| 2. | V | 1132N Łęcze – Pagórki - Ogrodniki - Milejewo [droga woj. nr 504] | 7,3 |
| 3. | V | 1135N Milejewo [droga woj. nr 504] – Kamiennik Wielki – Rogowo | 9,4 |
| 4. | V | 1144N droga woj. nr 509 -Kamiennik Wielki – Kwietnik – Zastawno [droga woj. nr 509] | 9,5 |
| 5. | V | 1145N Milejewo - Majewo – Nowe Monasterzysko – Podgórze - Młynary | 12,5 |
| 6. | V | 1146N [droga woj. nr 503] – Nowinka {droga woj. nr 503] – Chojnowo – Pogrodzie [droga woj. nr 503] | 8,0 |
| 7. | V | 1147N [droga woj. nr 504] Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żuławska [droga woj. nr 504] - Przybyłowo | 8,8 |
| 8. | V | 1148N Karszewo – dr. kraj. nr 22 | 0,8 |
| 9. | V | 1149N gr. powiatu [od bazy Naftobaza] - Kurowo Braniewskie – Kraskowo – Młynary ul. 1 Maja | 6,7 |
| 10. | V | 1157N Kurowo Braniewskie – stacja PKP - gr. powiatu [Stare Siedlisko] | 2,0 |
| 11. | V | 1158N [droga woj. nr 509] Młynarska Wola -Janiki Pasłęckie – granica powiatu [Słobity] | 4,5 |
| 12. | V | Ulice miasta Młynary | 2,0 |
| 13. | VI | 1133N Ogrodniki - Piastowo | 3,0 |
| 14. | VI | 1131N Odc. [Jelenia Dolina] – Ogrodniki | 1,3 |
| Razem |  |  | 80,7 km |

Zadanie 5

Teren działania – drogi powiatowe gminy Godkowo o dł. 55,02 km według wykazu

| Lp. | Standard zud | Numer drogi, nazwa ciągu drogi | Ilość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1161N [Spędy] granica powiatu – Dobry - Krykajny [droga woj. nr 513] | 6,4 |
| 2. | V | 1162N Godkowo [droga woj. nr 513] – Ząbrowiec – granica powiatu [Miłakowo] | 7,7 |
| 3. | V | 1158N [od drogi 1348N] Osiek – Burdajny [droga woj. nr 513] | 2,4 |
| 4. | V | 1160N [droga nr 1161N] – Łępno – droga woj. nr 513 - Podągi – gr. powiatu | 7,8 |
| 5. | V | 1163N Szymbory – Godkowo [droga woj. nr 513] | 1,5 |
| 6. | V | 1164N Ząbrowiec – Lesiska – granica powiatu [Rożnowo] | 5,9 |
| 7. | V | 1183N [droga woj. nr513] Godkowo- Skowrony – Klekotki – granica powiatu | 6,2 |
| 8. | V | 1175N [droga woj. nr 513] Burdajny - Plajny | 2,1 |
| 9. | VI | 1348N Osiek [od drogi nr 1158N] - Kwitajny Wielkie | 1,9 |
| 10. | VI | 1159N Dobry - Dąbkowo | 2,0 |
| 11. | VII | 1163N Szymbory – Dobry dr. nr 1161N | 3,12 |
| 12. | VII | 1158N Osiek – granica powiatu | 1,57 |
| 13. | VII | 1175N Plajny - Grużajny | 1,36 |
| 14. | VII | 1167N Miłosna – Bielica (dr. wojewódzka nr 513) | 1,81 |
| 15. | VII | 1171N Stojpy – dr. wojewódzka nr 513 | 3,26 |
| Razem |  |  | 55,02 |

Zadanie 6

Zimowe utrzymanie dróg, teren działania – drogi powiatowe gmin

Pasłęk, Markusy, Elbląg, Rychliki i ulice miasta Pasłęk

| Lp. | Standard zud | Numer drogi | Nazwa ciągu drogi /ulica/ | Ilość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V | 1103N | [od drogi nr 1126N] Zwierzno – Kępniewo – Burdzędy -Stare Dolno –Powodowo – Wysoka – droga woj. nr 527 | 15,8 |
| 2. | V | 1119N | [od drogi nr 1126N] Markusy – Wiśniewo - Nowe Dolno – Stankowo - Marwica [do drogi woj. nr 527] | 10,5 |
| 3. | V | 1121N | droga nr 1126N /Krzewsk/ - Wiśniewo /do drogi nr 1119N/ | 2,2 |
| 4. | V | 1128N | Nowe Dolno - Stare Dolno -Święty Gaj – Świdy – granica woj. [Bągart] | 9,2 |
| 5. | V | 1185N | Rychliki /droga woj. nr 527/ - Gołutowo /droga woj. nr 526 | 4,3 |
| 6. | V | 1187N | Rychliki /droga woj. nr 527/ - Rejsyty – granica woj. | 4,9 |
| 7. | V | 1137N | Gronowo Górne [ul. Opalowa]– Przezmark – Wilkowo – droga woj. nr 509 | 9,0 |
| 8. | V | 1139N | Elbląg - Gronowo Górne [ul. Szafirowa] – droga kraj. nr 7 | 1,4 |
| 9. | V | 1140N | Przezmark - Komorowo Żuławskie [droga kraj. nr 7] | 3,0 |
| 10. | V | 1142N | [droga kraj. nr 7] Pilona – Myślęcin | 3,0 |
| 11. | V | 1150N | Droga kraj nr 7 [Komorowo Żuławskie] – Węzina – Dłużyna | 5,4 |
| 12. | V | 1151N | Dłużyna – Krosno | 4,6 |
| 13. | V | 1153N | [Pomorska Wieś] - droga woj. nr 509 – Zalesie – Borzynowo -Marianka – Pasłęk | 12,0 |
| 14. | V | 1154N | droga woj. nr 505 - Robity - Łukszty – granica powiatu [PKP Słobity] | 7,1 |
| 15. | V | 1155N | droga woj. nr 505 – Stegny – Kawki - Łukszty | 3,7 |
| 16. | V | 1179N | Droga woj. nr 526 Drulity – Dargowo - Marzewo- granica powiatu (Sambród) | 6,0 |
| 17. | V | 1181N | Pasłęk – Nowa Wieś – Rydzówka - Kąty (droga woj. nr 526) | 8,7 |
| 18. | V | 1177N | Droga kraj. nr 7 [Majki] – Zielonka Pasłęcka – droga kraj. nr 7 | 5,1 |
| 19. | V | 1185N | Jelonki [droga woj. nr 527] – Budki – Śliwice [droga woj. nr 526] i Rychliki - Gołutowo | 4,2 |
| 20. | VI | 1135N | Droga kraj. nr 7 - Aniołowo | 2,6 |
| 21. | VI | 1169N | Droga kraj nr 7 – Zielonka Pasłęcka – Wójtowizna – Kronin i Zielno – Kwitajny [do drogi woj. nr 527] | 5,0 2,6 |
| 22. | VI | 1143N | Bogaczewo – Weklice | 2,1 |
| 23. | VII | 1150N | Od drogi nr 1151N Dłużyna – Nowe Kępniewo - Topolno | 3,76 |
| 24. | VII | 1129N | Nowe Kępniewo - Wysoka | 4,37 |
| 25. | VII | 1169N | Kronin – Zielno | 1,47 |
| 26. | VII | 1185N | Śliwica - Rychliki | 5,31 |
| 27. | VII | 1130N | Kwietniewo – Święty Gaj | 3,74 |
| 28. | VII | 1972N | Protowo – gr. województwa (Porzecze) | 1,20 |
| 23. | V | 1991N | Pasłęk DW 527 – Marzewo - gr. gminy | 17,9 |
| 24. | V | 1983N | Bogaczewo – Aniołowo - Pasłęk DW 513 | 3,1 |
| Razem |  |  |  | 173,25 |
| Ulice miasta Pasłęk |  |  | Razem |  |
| 1. | V |  | Bankowa | 0,60 |
| 2. | V |  | Chopina | 0,14 |
| 3. | V |  | Czarneckiego | 0,28 |
| 4. | V |  | Drzymały | 0,36 |
| 5. | V |  | Dworcowa | 1,42 |
| 6. | V |  | Gdańska | 0,35 |
| 7. | V |  | Jagiełły | 0,22 |
| 8. | V |  | Kochanowskiego | 0,43 |
| 9. | V |  | Limanowskiego | 0,24 |
| 10. | V |  | Osińskiego | 0,33 |
| 11. | V |  | Paderewskiego | 0,27 |
| 12. | V |  | Rataja | 0,15 |
| 13. | V |  | Słowackiego | 0,16 |
| 14. | V |  | Steffena | 0,64 |
| 15. | V |  | Traugutta | 0,83 |
| 16. | V |  | Westerplatte | 2,02 |
| 17. | V |  | Zwycięstwa | 0,64 |
| 18. | V |  | Zamkowa | 0,75 |
|  | Ogółem |  |  | 9,83 |

- odśnieżanie i  posypywanie wg przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg