PRZEDMIAR ROBÓT

rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewce 
w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103 N, na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie,

w miejscowości Mojkowo

| Lp. | Pozycja SST |  |  |  | Wyszczególnienie robót |  | Jm |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| x | D- 01.00.00. |  |  |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  | x |  | x |  |
| x | D- 01.01.01. |  |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - most, dojazdy i zjazdy - (85,0+12,4+85,0)+(46,0+46,0) = 274,4 m |  | km |  | 0,275 |  |
| x | D- 01.02.04. |  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Nawierzchnia bitumiczna na jezdni, przez frezowanie - most i dojazdy - grubość średnio 10-15 cm - (5,60x15,5)+(5,60x85,0+5,60x85,0) = 86,8+952,0 = |  | m2 |  | 1038,8 |  |
|  |  |  |  |  | Konstrukcja jezdni na dojazdach grub. śr. 40 cm - 6,0x(85,0+85,0) = |  | m2 |  | 1020,0 |  |
|  |  |  |  |  | Nawierzchnia zjazdów na drogę na wale przeciwpowodziowym (brzeg prawy) - prefabrykowane płyty drogowe wraz z podbudową, płyty drogowe do 100 % odzysku - 20,0x3,0+20,0x3,0 = |  | m2 |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  | Żelbetowa i betonowa konstrukcja mostu : dźwigary, płyta pomostu wraz z warstwami wierzchnimi, balustrada, przyczółki wraz z fundamentami - 7,60x[0,20x6,20+1,2x(0,35x0,50)x5]+[0,15x(1,05+1,25)x2]x15,50+ +2x[0,82x1,95x6,20+1,95x5,5x6,20]x1,30 = 17,4+10,7+198,7 = |  | m3 |  | 226,8 |  |
| x |  | D- 02.00.00. |  |  | # ROBOTY ZIEMNE |  | x |  | x |  |
| x | D-02.03.01. |  |  |  | Wykonanie nasypów |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Wykonanie poszerzenia i podwyższenia nasypów - na dojazdach do mostu , zjazdach na drogi na wałach oraz zjazdach na przyległe posesje - z gruntu kat. I-IV, wraz z pozyskaniem i transportem gruntu - 1,3x{[0,5x(1,0x6,0+0,60x8,0+1,0x6,0)x85,0]x2} + 1,3x{4x[0,5x(3,0x1,0+ +4,5x0,60+4,5x1,0)]x20,0} = 1,3x{1428,0}+1,3x{408,0} = |  | m3 |  | 2386,8 |  |
| x | D- 04.00.00. |  |  |  | # PODBUDOWY |  | x |  | x |  |
| x | D- 04.04.04. |  |  |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego grub. 20 cm - na dojazdach i zjazdach na drogę na wale przeciwpowodziowym - [6,2x68,0+0,5x(6,2+7,2)x(17,0-6,3)]+[0,5x(8,5+3,5)x7,0+0,5x(6,0+3,5)x4,0+ +0,5x(6,2+7,2)x(13,0-6,3)+6,2x72,0] = 493,3+552,3 = |  | m2 |  | 1045,6 |  |
| x | D- 04.07.01. |  |  |  | Podbudowa z betonu asfaltowego |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. A32P grub. 14 cm - na dojazdach i nad płytami przejściowymi - 493,3+552,3 +2x[0,5x(6,2+7,2)x6,3] = |  | m2 |  | 1130,0 |  |
| x | D- 05.00.00. |  |  |  | # NAWIERZCHNIE |  | x |  | x |  |
| x | D- 05.03.03. |  |  |  | Nawierzchnia z płyt betonowych |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych na podbudowie (podsypce) piaskowej grub. 20 cm - zjazdy na drogę na wale przeciwpowodz. (prawy brzeg), płyty z odzysku - (16,0+13,00x3,0 = |  | m2 |  | 87,0 |  |
| x | D- 05.03.05. |  |  |  |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W grub. 5 cm - na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpo-wodziowym (prawy brzeg) - [6,0x68,0+0,5x(6,0+7,0)x17,0)]+[0,5x(8,5+3,5)x7,0+0,5x(6,0+3,5)x4,0+ +0,5x(6,0+7,0)x(13,0)+6,0x72,0] = 518,5+577,5 = |  | m2 |  | 1096,0 |
| x | D- 05.03.13. |  |  |  | Nawierzchnia z mieszanki SMA |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm -na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpowodziowym (prawy brzeg) - 518,5+577,5 = |  | m2 |  | 1096,0 |  |
|  |  | D- 06.00.00. |  |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| x |  | D- 06.01.01. |  |  | Umocnienie skarp, poboczy i zjazdów |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  | Humusowanie z obsianiem trawą przy grub. humusu 10 cm - skarpy nasypu - 2x(5,0x68,0)+2x(5,5x72,0)+4x(4,0x20,0) = |  | m2 |  | 1792,0 |  |
|  |  |  |  |  | Umocnienie skarp koryta rzeki - materac gabionowy grub. 25 cm na podbudo-wie żwirowo-piaskowej grub. 15 cm i geowłókninie o wymaganej gramaturze - 2x[2,70x14,0]+4x[4,50x2,0] = |  | m2 |  | 111,6 |  |

| Lp. | Pozycja SST |  |  | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Umocnienie poboczy gruntowych destruktem asfaltowym z rozbiórki (mieszan-ką niezwiązaną) grub. 10 cm wraz z korytowaniem - na dojazdach do mostu - 2x(1,0x68,0)+1,0x[(72,0+12,0)+(72,0+10,0)] = | m2 | 302,0 |
|  |  |  |  | Umocnienie destruktem asfaltowym z rozbiórki (mieszanką niezwiązaną) grub. 15 cm - zjazdy na przyległe posesje oraz na wał przeciwpowodziowy na lewym brzegu rzeki - [(0,5x(10,0+3,5)x18,0+0,5x(9,0+3,0)x20,0]+[(20,0x3,0)x2] = = [121,5+120,0]+120,0 = | m2 | 361,5 |
| x | D- 07.00.00. |  |  | # URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x |
| x | D- 07.01.01. |  |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi | x | x |
|  |  |  |  | Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazdach - linie : P-4 i P-7b - 0,12x[2x(85,0+12,40+85,0)+0,24x[2x68,0+2x85,0] = | m2 | 117,2 |
| x | D- 08.00.00. |  |  | # ELEMENTY ULIC | x | x |
| x | D- 08.01.01. |  |  | Krawężniki betonowe | x | x |
|  |  |  |  | Krawężniki betonowe na ławie betonowej - na dojazdach - (18,0+16,0+2x4,0)+(2x4,0+5,0+10,0+12,0) = | m | 77,0 |
| x | D- 08.02.02. |  |  | # Chodniki z brukowej kostki betonowej | x | x |
|  |  |  |  | Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, wraz z podbudową żwirową grub. 15 cm - za przyczółkami - 4x(1,0x3,0) = | m2 | 12,0 |
| x | D- 08.03.01. |  |  | Obrzeża betonowe | x | x |
|  |  |  |  | Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej - za przyczółkami - 4x1,0 = | m | 4,0 |
| x | # M-11.00.00. |  |  | # FUNDAMENTOWANIE | x | x |
| x | M-11.01.00. |  |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x |
| x | M-11.01.01. |  |  | # Wykopy w gruncie niespoistym | x | x |
|  |  |  |  | Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem - dla budowy przyczółków w grodzach ze stalowej ścianki szczelnej, w gruncie kat. III-IV - 2x[5,0x(6,4x13,6)-5,0x2,0x6,2] = | m3 | 764,4 |
|  |  |  |  | Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją - 764,4 m3 | m3 | 764,4 |
| x | M-11.01.04. |  |  | # Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x |
|  |  |  |  | # Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z transportem - 764,4-2x(60,2) = | m3 | 626,0 |
|  |  |  |  | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem w gruncie kat. III-IV, wokół płyt przejściowych i przyczółków - 764,4-2x(60,2) = | m3 | 626,0 |
| x | M-11.02.02. |  |  | # Pale fundamentowe | x | x |
|  |  |  |  | Wykonanie pali fundamentowych formowanych w gruncie (wierconych) - fi 508 mm - 2x[18x12,35] = | m | 444,6 |
| x | M-11.02.03. |  |  | # Ścianki szczelne z grodzic stalowych | x | x |
|  |  |  |  | Wykonanie wciskanych ścianek szczelnych z terenu na głęb. do 8,0-10,0 m w gruncie kat. III-IV wraz z wyciąganiem - grodze dla budowy przyczółków - 2x[(13,60+6,4)x2] = | m | 80,0 |
| x | # M-12.00.00 |  |  | # ZBROJENIE | x | x |
| x | M-12.01.00. |  |  | # STAL ZBROJENIOWA | x | x |
| x | M-12.01.02. |  |  | # Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III N | x | x |
|  |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N: przyczółki, konstrukcja przęsła, płyty przejściowe, kapy chodnikowe - 18394+8425+4801+530 = 32150 kg | t | 32,15 |
| x | # M-13.00.00 |  |  | # BETON | x | x |
| x | M-13.01.00. |  |  | # BETON KONSTRUKCYJNY | x | x |
| x | M-13.01.03. |  |  | # Beton podpór | x | x |
|  |  |  |  | Wykonanie przyczółków z betonu B30 wraz z deskowaniem - 148,0 m3 | m3 | 148,0 |
| x | M-13.01.05. |  |  | # Beton ustroju niosącego | x | x |
|  |  |  |  | Konstrukcja przęsła i kapy chodnikowe, beton B40 wraz z deskowaniem - 55,0+5,0 = | m3 | 60,0 |
| x | M-13.01.07. |  |  | # Beton ustroju niosącego - płyty przejściowe | x | x |
|  |  |  |  | Płyty przejściowe - beton B30 - wraz z deskowaniem - 26,0 m3 | m3 | 26,0 |

| Lp. | Pozycja SST |  |  |  | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x | M-13.02.00. |  |  |  | # BETON NIEKONSTRUKCYJNY | x | x |
| x | M-13.01.07. |  |  |  | # Beton klasy B25 | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie elementów z betonu : podbudowa pod płytami przejściowymi - beton B15 i B20 , warstwa wyrównawcza na płytach przejściowych - beton B15, podbudowa pod fundamenty przyczółków - beton B15 - 2x[(0,15x3,00+0,50x0,90)+0,5x(0,16+0,60)x4,00+0,5x(0,60+0,20)x2,0]x x8,5 +[14,0] = 58,5+14,0 = | m3 | 72,5 |
| x | M-13.03.00. |  |  |  | # PREFABRYKATY BETONOWE | x | x |
| x | M-13.03.01. |  |  |  | # Prefabrykaty strunobetonowe | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie konstrukcji przęsła z prefabrykatów typu „KUJAN” L=12 m , kl. obc. A - 14 szt. | szt. | 14 |
| x | # M-15.00.00 |  |  |  | # IZOLACJE | x | x |
| x | M-15.01.00. |  |  |  | # IZOLACJA CIENKA | x | x |
| x | M-15.01.01. |  |  |  | # Izolacja z papy zgrzewalnej | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1x papa (most i płyty przejściowe) + 1x papa pod kapą - 9,20x[12,4+2x(0,30+0,30+4,0+0,40)] + 2x[1,40x12,40] = 206,1+34,7 = | m2 | 240,8 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach pionowych - 1x papa wraz z warstwą ochronną z geomembrany - przyczółki - 2x[6,6x13,0]x1,30 = | m2 | 223,0 |
| x | M-15.01.02. |  |  |  | # Izolacja wykonywana lepikiem | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem - powierzchnie betonowe przyczółków stykające się z gruntem - {2x[(2,0+1,0+1,0)x12,0]{x1,3 = | m2 | 125,0 |
| x | # M-16.00.00 |  |  |  | # ODWODNIENIE | x | x |
| x | M-16.01.02. |  |  |  | # Sączki dla odwodnienia izolacji | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie sączków z tworzywa, wypełnienie kielichowego wgłębienia 1-frakcyjnym grysem 8÷16 mm otoczonym kompozycją z żywic, montaż rurek spustowych z PEHD  50 mm - 2x5 = | szt. | 10 |
| x | M-16.01.03. |  |  |  | # Dreny dla odwodnienia izolacji | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie drenażu z podwójnie złożonej geowłókniny filtracyjnej szer. 6 cm , obłożonej warstwą z 1-frakcyjnych grysów 4÷6 mm, dren podłużny wzdłuż krawężników i dren poprzeczny przed dylatacją - 2x[7,0+12,0] = | m | 38,0 |
|  |  | # M-17.00.00. |  |  | # ŁOŻYSKA | x | x |
| x |  | M-17.01.02. |  |  | Łożyska elastomerowe | x | x |
|  |  |  |  |  | Zakup i montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności min 1000 kN - 2x7 = | szt. | 14 |
|  |  | # M-18.00.00. |  |  | # URZADZENIA DYLATACYJNE | x | x |
| x |  | M-18.01.01. |  |  | Dylatacja bitumiczna szczelna | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczółkach - 2x9,60 = | m | 19,2 |
|  |  | # M-19.00.00. |  |  | # ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x |
| x |  | M-19.01.01. |  |  | Krawężnik mostowy kamienny | x | x |
|  |  |  |  |  | Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie z grysów - 2x12,5 = | m | 25,0 |
| x |  | M-19.01.04. |  |  | Barieroporęcz mostowa | x | x |
|  |  |  |  |  | Montaż barieroporęczy mostowej na długości mostu i skrzydeł przyczółków - poziom powstrzymywania H1, szerokość pracująca W1 - 2x[2,0+12,5+2,0] = | m | 33,0 |
|  |  |  |  |  | Kotwy wklejane słupków barieroporęczy - 2x[6x(19] = | szt. | 228 |
|  |  | # M-20.00.00. |  |  | # INNE ROBOTY | x | x |
| x |  | M-20.01.00. |  |  | ROBOTY MOSTOWE | x | x |
| x |  | M-20.01.09. |  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne betonu | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. beton. powłoką o grub. 0,3d1 mm dysper-sjami polimerowymi (po uprzednim szpachlowaniu pow. bet. grub. śr. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszący zarysowań) – przęsło i przyczółki - [(0,10+0,45+9,00+0,35+0,40)x12,40]x1,20+2x[(1,5+0,7+1,0)x9,4+ +2x(1,0x4,0)] = 156,2+80,0 = | m2 | 236,2 |

| Lp. | Pozycja SST |  |  |  | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x |  | M-20.01.10. |  |  | Schody skarpowe | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie schodów 1-biegowych prostopadle do osi drogi , z elementów prefabr. betonowych : dług. rzutu schodów l = 3,0 i 2,0 m , szerokość schodów s = 0,80 m - 0,80x(3,0+2,0) = | m2 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie balustrady schodów z rur stalowych na fundamencie betonowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizację z doszczelnieniem - 4,0+3,0 = | m | 7,0 |
| x |  | M-20.01.13. |  |  | Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11- warstwa ścieralna grub. 4 cm na moście - 7,0x 12,5 = | m2 | 87,5 |
|  |  |  |  |  | Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego „taśmą” między krawężnikiem i warstwą ścieralną na moście - 2x12,5 = | m | 25,0 |
| x | M-20.01.14. |  |  |  | Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 - warstwa wiążąca grub. 5 cm na moście - 7,0x12,5 = | m2 | 87,5 |
| x | M-20.01.15. |  |  |  | Nawierzchnia chodników na obiekcie | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych o grub. 5 mm - na opaskach przęsła i skrzydłach przyczółków - 2x[1,0x12,4+2x(2,0x0,5)] = | m2 | 28,8 |
| x | M-20.02.01. |  |  |  | Elementy kapy chodnikowej | x | x |
|  |  |  |  |  | Wykonanie kotew talerzowych kap chodnikowych - 2x13 = | szt. | 26 |
|  |  |  |  |  | # Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego z kolorową fakturą - 2x[2,0+12,5+2,0] = | m | 33,0 |