KOSZTORYS OFERTOWY

rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewce 
w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103 N, na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie, w miejscowości Mojkowo

| Lp. | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D- 01.00.00. | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D- 01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie | x | x | x | x |
|  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - most, dojazdy i zjazdy | km | 0,275 |  |  |
| x | D- 01.02.04. | Roboty rozbiórkowe | x | x | x | x |
|  |  | Nawierzchnia bitumiczna na jezdni, przez frezowanie - most i dojazdy - grubość średnio 10-15 cm | m2 | 1038,8 |  |  |
|  |  | Konstrukcja jezdni na dojazdach grub. śr. 40 cm | m2 | 1020,0 |  |  |
|  |  | Nawierzchnia zjazdów na drogę na wale przeciwpowodziowym (brzeg prawy) - prefabrykowane płyty drogowe wraz z podbudową, płyty drogowe do 100 % odzysku | m2 | 120,0 |  |  |
|  |  | Żelbetowa i betonowa konstrukcja mostu : dźwigary, płyta pomostu wraz z warstwami wierzchnimi, balustrada, przyczółki wraz z fundamentami | m3 | 226,8 |  |  |
| x | D- 02.00.00. | # ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| x | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie poszerzenia i podwyższenia nasypów - na dojazdach do mostu , zjazdach na drogi na wałach oraz zjazdach na przyległe posesje - z gruntu kat. I-IV, wraz z pozyskaniem i transportem gruntu | m3 | 2386,8 |  |  |
| x | D- 04.00.00. | # PODBUDOWY | x | x | x | x |
| x | D- 04.04.04. | Podbudowa z tłucznia kamiennego | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego grub. 20 cm - na dojazdach i zjazdach na drogę na wale przeciw-powodziowym | m2 | 1045,6 |  |  |
| x | D- 04.07.01. | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. A32P grub. 14 cm - na dojazdach i nad płytami przejściowymi | m2 | 1130,0 |  |  |
| x | D- 05.00.00. | # NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| x | D- 05.03.03. | Nawierzchnia z płyt betonowych | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych na podbudowie (podsypce) piaskowej grub. 20 cm - zjazdy na drogę na wale przeciwpowodz. (prawy brzeg), płyty z odzysku | m2 | 87,0 |  |  |
| x | D- 05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W grub. 5 cm - na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpowodziowym (prawy brzeg) | m2 | 1096,0 |  |  |
| x | D- 05.03.13. | Nawierzchnia z mieszanki SMA | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm -na dojazdach i nad płytami przejściowymi, zjazdy na drogę na wale przeciwpowodziowym (prawy brzeg) | m2 | 1096,0 |  |  |
| x | D- 06.00.00. | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| x | D- 06.01.01. | Umocnienie skarp, poboczy i zjazdów | x | x | x | x |
|  |  | Humusowanie z obsianiem trawą przy grub. humusu 10 cm - skarpy nasypu | m2 | 1792,0 |  |  |
|  |  | Umocnienie skarp koryta rzeki - materac gabionowy grub. 25 cm na podbudowie żwirowo-piaskowej grub. 15 cm i geowłókninie o wymaganej gramaturze | m2 | 111,6 |  |  |
|  |  | Umocnienie poboczy gruntowych destruktem asfaltowym z rozbiórki (mieszanką niezwiązaną) grub. 10 cm wraz z korytowaniem - na dojazdach do mostu | m2 | 302,0 |  |  |
|  |  | Umocnienie destruktem asfaltowym z rozbiórki (mieszanką niezwiązaną) grub. 15 cm - zjazdy na przyległe posesje oraz na wał przeciwpowodziowy na lewym brzegu rzeki | m2 | 361,5 |  |  |
| x | D- 07.00.00. | # URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| x | D- 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstw. | x | x | x | x |
|  |  | Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazdach - linie : P-4 i P-7b | m2 | 117,2 |  |  |

| Lp. | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D- 08.00.00. | # ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| x | D- 08.01.01. | Krawężniki betonowe | x | x | x | x |
|  |  | Krawężniki betonowe na ławie betonowej - na dojazdach | m | 77,0 |  |  |
| x | D- 08.02.02. | # Chodniki z brukowej kostki betonowej | x | x | x | x |
|  |  | Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, wraz z podbudową żwirową grub. 15 cm - za przyczółkami | m2 | 12,0 |  |  |
| x | D- 08.03.01. | Obrzeża betonowe | x | x | x | x |
|  |  | Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej - za przyczółkami | m | 4,0 |  |  |
| x | M-11.00.00. | # FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| x | M-11.01.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| x | M-11.01.01. | # Wykopy w gruncie niespoistym | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem - dla budowy przyczółków w grodzach ze stalowej ścianki szczelnej, w gruncie kat. III-IV | m3 | 764,4 |  |  |
|  |  | Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją | m3 | 764,4 |  |  |
| x | M-11.01.04. | # Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x |
|  |  | # Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z transportem | m3 | 626,0 |  |  |
|  |  | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem w gruncie kat. III-IV, wokół płyt przejściowych i przyczółków | m3 | 626,0 |  |  |
| x | M-11.02.02. | # Pale fundamentowe | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie pali fundamentowych formowanych w gruncie (wierconych) - fi 508 mm | m | 444,6 |  |  |
| x | M-11.02.03. | # Ścianki szczelne z grodzic stalowych | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie wciskanych ścianek szczelnych z terenu na głęb. do 8,0-10,0 m w gruncie kat. III-IV wraz z wyciąganiem - grodze dla budowy przyczółków | m | 80,0 |  |  |
| x | M-12.00.00 | # ZBROJENIE | x | x | x | x |
| x | M-12.01.00. | # STAL ZBROJENIOWA | x | x | x | x |
| x | M-12.01.02. | # Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III N | x | x | x | x |
|  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N: przyczółki, konstrukcja przęsła, płyty przejściowe, kapy chodnikowe | t | 32,15 |  |  |
| x | M-13.00.00 | # BETON | x | x | x | x |
| x | M-13.01.00. | # BETON KONSTRUKCYJNY | x | x | x | x |
| x | M-13.01.03. | # Beton podpór | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie przyczółków z betonu B30 wraz z deskowaniem | m3 | 148,0 |  |  |
| x | M-13.01.05. | # Beton ustroju niosącego | x | x | x | x |
|  |  | Konstrukcja przęsła i kapy chodnikowe, beton B40 wraz z deskowaniem | m3 | 60,0 |  |  |
| x | M-13.01.07. | # Beton ustroju niosącego - płyty przejściowe | x | x | x | x |
|  |  | Płyty przejściowe - beton B30 - wraz z deskowaniem | m3 | 26,0 |  |  |
| x | M-13.02.00. | # BETON NIEKONSTRUKCYJNY | x | x | x | x |
| x | M-13.01.07. | # Beton klasy B25 | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie elementów z betonu : podbudowa pod płytami przejściowymi - beton B15 i B20 , warstwa wyrównawcza na płytach przejściowych - beton B15, podbudowa pod fundamenty przyczółków - beton B15 | m3 | 72,5 |  |  |
| x | M-13.03.00. | # PREFABRYKATY BETONOWE | x | x | x | x |
| x | M-13.03.01. | # Prefabrykaty strunobetonowe | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie konstrukcji przęsła z prefabrykatów typu „KUJAN” L=12 m , kl. obc. A | szt. | 14 |  |  |
| x | M-15.00.00 | # IZOLACJE | x | x | x | x |
| x | M-15.01.00. | # IZOLACJA CIENKA | x | x | x | x |
| x | M-15.01.01. | # Izolacja z papy zgrzewalnej | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1x papa (most i płyty przejściowe) + 1x papa pod kapą | m2 | 240,8 |  |  |

| Lp. | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach pionowych - 1x papa wraz z warstwą ochronną z geomembrany - przyczółki | m2 | 223,0 |  |  |
| x | M-15.01.02. | # Izolacja wykonywana lepikiem | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem - powierzchnie betonowe przyczółków stykające się z gruntem | m2 | 125,0 |  |  |
| x | M-16.00.00 | # ODWODNIENIE | x | x | x | x |
| x | M-16.01.02. | # Sączki dla odwodnienia izolacji | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie sączków z tworzywa, wypełnienie kielichowego wgłębienia 1-frakcyjnym grysem 8÷16 mm otoczonym kompo-zycją z żywic, montaż rurek spustowych z PEHD  50 mm | szt. | 10 |  |  |
| x | M-16.01.03. | # Dreny dla odwodnienia izolacji | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie drenażu z podwójnie złożonej geowłókniny filtra-cyjnej szer. 6 cm , obłożonej warstwą z 1-frakcyjnych grysów 4÷6 mm, dren podłużny wzdłuż krawężników i dren poprzeczny przed dylatacją | m | 38,0 |  |  |
| x | M-17.00.00. | # ŁOŻYSKA | x | x | x | x |
| x | M-17.01.02. | Łożyska elastomerowe | x | x | x | x |
|  |  | Zakup i montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności min 1000 kN | szt. | 14 |  |  |
| x | M-18.00.00. | # URZADZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x |
| x | M-18.01.01. | Dylatacja bitumiczna szczelna | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczółkach | m | 19,2 |  |  |
| x | M-19.00.00. | # ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x |
| x | M-19.01.01. | Krawężnik mostowy kamienny | x | x | x | x |
|  |  | Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie z grysów | m | 25,0 |  |  |
| x | M-19.01.04. | Barieroporęcz mostowa | x | x | x | x |
|  |  | Montaż barieroporęczy mostowej na długości mostu i skrzydeł przyczółków - poziom powstrzymywania H1, szerokość pracująca W1 | m | 33,0 |  |  |
|  |  | Kotwy wklejane słupków barieroporęczy | szt. | 228 |  |  |
| x | M-20.00.00. | # INNE ROBOTY | x | x | x | x |
| x | M-20.01.00. | ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| x | M-20.01.09. | Zabezpieczenie antykorozyjne betonu | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. beton. powłoką o grub. 0,3d1 mm dysper-sjami polimerowymi (po uprzednim szpachlowaniu pow. bet. grub. śr. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszący zarysowań) – przęsło i przyczółki | m2 | 236,2 |  |  |
| x | M-20.01.10. | Schody skarpowe | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie schodów 1-biegowych prostopadle do osi drogi , z elementów prefabr. betonowych : dług. rzutu schodów l = 3,0 i 2,0 m , szerokość schodów s = 0,80 m | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  | Wykonanie balustrady schodów z rur stalowych na fundamencie betonowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizację z doszczelnieniem | m | 7,0 |  |  |
| x | M-20.01.13. | Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11- warstwa ścieralna grub. 4 cm na moście | m2 | 87,5 |  |  |
|  |  | Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego „taśmą” między krawężnikiem i warstwą ścieralną na moście | m | 25,0 |  |  |
| x | M-20.01.14. | Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 - warstwa wiążąca grub. 5 cm na moście | m2 | 87,5 |  |  |
| x | M-20.01.15. | Nawierzchnia chodników na obiekcie | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych o grub. 5 mm - na opaskach przęsła i skrzydłach przyczółków | m2 | 28,8 |  |  |
| x | M-20.02.01. | Elementy kapy chodnikowej | x | x | x | x |
|  |  | Wykonanie kotew talerzowych kap chodnikowych | szt. | 26 |  |  |
|  |  | # Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego z kolorową fakturą | m | 33,0 |  |  |

| Lp. | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | Jm | Ilość | Cena jednost- kowa |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| x |  | # ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS TRWANIA ROBÓT | x | x | x |  | x |
|  |  | Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas robót i demontaż oznakowania po zakończeniu robót - zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | Utrzymanie w czasie trwania robót możliwości przejazdu (zjazdu) na drogi na wałach przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegi rzeki Fiszewki – według projektu Wykonawcy | ryczałt | 1 |  |  |  |
| x |  | # ZABEZPIECZENIE INSTALACJI i SIECI UZBROJENIA | x | x | x |  | x |
|  |  | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas trwania robót i po zakończeniu robót, istniejącej napowietrznej linii nn nad dojazdem do mostu od strony Gronowa Elbląskiego oraz pozostałej istniejącej instalacji i urządzeń sieci uzbrojenia terenu | ryczałt | 1 |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………, dnia ……………………

...................................................................................

(czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)